Общество с ограниченной ответственностью

«Электротехнологии»

Строительство электрических сетей для

технологического присоединения склада № 17,

по ул. Железнодорожная, д. 48 в г. Ухта.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 9

Проект планировки территории

(в том числе проект межевания)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

04/12-ППТ

| Директор | Н.Н.Пономарев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | В.В.Тарлыков |

г. Ухта

2012г.

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаровзрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаровзрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Главный инженер проекта	                                             В.В.Тарлыков

Содержание

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определение параметров линейного объекта, планируемого к размещению. | 5 |
| 1.1. | Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 1.2. | Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению. | 5 |
| 1.3. | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. | 6 |
| 1.3.1. | Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района | 6 |
| 1.3.2. | Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства | 8 |
| 1.3.3. | Сведения о земельных участках | 10 |
| 1.3.4. | Сведения о необходимости разработки и согласования специальных технических условий. | 11 |
| 1.4. | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. | 12 |
| 1.4.1. | Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на территориях, зонах объектов культурного наследия. | 12 |
| 1.4.2. | Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на территориях, зонах с особыми условиями использования территорий. | 12 |
| 1.5. | Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта. | 12 |
| 1.5.1 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха. | 12 |
| 1.5.2. | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. | 14 |
| 1.5.3. | Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах. | 16 |
| 1.5.4. | Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве. | 18 |
| 1.5.5. | Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. | 19 |
| 1.5.6. | Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации. | 19 |
| 1.5.7. | Мероприятия по охране растительного и животного мира. | 20 |
| 1.5.8. | Мероприятия по сохранению среды обитания животных. | 20 |
| 1.5.9. | Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. | 20 |
| 2. | Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 21 |
|  | Графическая часть: |  |
| 1. | Схема элемента планировочной структуры | 1 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема вертикальной планировки. | 2 |
| 3. | Схема инженерной подготовки территории под КТП 6/0,4 кВ | 3 |
| 4. | Схема движения транспорта на соответствующей территории. | 4 |

Приложение:

| 1. | Технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах МОГО «Ухта» - строительство линейного объекта от 11 мая 2012 г. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт земельного участка |  |

1. Определение параметров линейного объекта, планируемого к размещению.

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Решение о разработке проектной документации по объекту «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта» принято на основании договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготрейд».

Проектная документация разработана на основании:

- Технического задания на разработку «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта» от 01 февраля 2012 года, выданных ООО «Энерготрейд».

- Технических условий ТУ №112/12Э-08 от 30 января 2012года, выданных ООО «Энерготрейд».

- Отчетная документация по результатам инженерных изысканий, выполненных,  ООО «ТУРА».

- Акт выбора земельных участков под строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ, КТП-400/6/0,4, выданных МУ «Управление АГЗ и ООС» г. Ухты.

-Постановления о подготовке документации по планировки территории для строительства линейного объекта на территории МОГО «Ухта»  № 419 от 15 марта 2012 г.

- Технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах МОГО «Ухта» - строительство линейного объекта от 15 марта 2012 г.

- Договор подряда на разработку проекта  «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта»  №04/12-ПИР от 27 апреля 2012 года между ООО «Электротехнологии» и ООО «ЛЭП-Коми».

- Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-071-1102058040-2010-0063/1 от 24 декабря 2010 года, выданных межрегиональным некоммерческим партнерством «Регион-Проект».

  - Обоснование параметров линейного объекта, планируемого

к размещению.

Проектируемая одноцепная ВЛ-6 кВ местного значения, предназначенная для электропитания склада №17, по ул. Железнодорожная д.48 в г. Ухта.

Трасса линии электропередач 6 кВ проходит от питающего центра ТП № 166 п. УРМЗ , находящейся в пользовании ООО «Энерготрейд», до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в районе склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта .

В соответствии с техническими условиями ВЛЗ-6 кВ выполнена в виде одноцепной воздушной линии на железобетонных опорах с подвеской изолированного провода СИП-3 1х50 мм.кв. Выход с ТП № 166 п. УРМЗ до проектируемой опоры № 1 ВЛЗ 6 кВ., выполнен кабелем.

Напряжение ВЛ –6 кВ.

Передаваемая мощность – 400 кВт.

Категория электроснабжения – III.

Источник питания – ТП № 166 п. УРМЗ

Протяженность ВЛЗ-6 кВ – 450м.

Протяженность КЛ-10 кВ – 29м.

Общая протяженность ЛЭП-6 кВ – 479м.

Габаритные размеры КТП+400/6/0,4 – 2,2х2,14 м.

Подстанция тупиковая, киоскового типа, с трансформатором мощьностью  400 кВА. Имеет воздушный ввод 6 кВ., и кабельный вывод 0,4 кВ.

  - Обоснование размещения линейного объекта

на планируемой территории.

    - Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района.

Климат данного района континентальный, характеризуется сравнительно коротким летом и длинной, холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Особенности климата определяются небольшим количеством солнечной радиации, некоторым воздействием морей и частой сменой воздушных масс, связанной с прохождением циклонов (западный перенос воздушных масс). Наиболее развита циклоническая деятельность зимой и осенью, летом она ослабевает. Зимой с циклонами связаны снегопады и метели, летом – пасмурная прохладная погода с дождями. Вторжение арктического холодного воздуха зимой сопровождается ясной и морозной погодой, летом вызывает заморозки.

Средняя годовая температура воздуха за многолетний период составляет -1,05 °С. Средняя месячная температура изменяется от -17,2 °С в январе до 15,9°С в июле. Средние месячные температуры с отрицательными значениями охватывают период с октября по апрель. Абсолютный максимум температур наблюдается в июле (+35°С), абсолютный минимум — в январе (-49°С).

Среднее за многолетний период годовое количество осадков составляет 540 мм. В теплый период года выпадает в среднем 380 мм осадков, в холодный период — 160 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в августе, наименьшее — в феврале. Жидкие осадки выпадают в период с июня по ноябрь, твердые — в период с сентября по май; выпадение смешанных осадков возможно в период с сентября по июль.

Согласно главе 2.5 ПУЭ территория исследования относится к II району по толщине стенки гололеда (15 мм) и к III району по ветровому давлению (650 Па), по интенсивности грозовой деятельности -20-40 часов с грозами, по пляске проводов - к району с умеренной пляской проводов. Согласно СНиП 2.01.07-85 территория исследования относится к V району по расчетному значению веса снегового покрова.

Устойчивый снежный покров по данным м/с Ухта образуется в среднем 23 октября при наиболее ранней и поздней датах 2 октября и 17 ноября. Средняя продолжительность периода со снежным покровом 193 дня. Толщина снежного покрова достигает максимальных значений в середине марта (63 см - средняя на открытых местах и 86 см в лесу), при максимальной толщине 90 и 110 см соответственно.

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания участок строительства ЛЭП относится к 3 району по ветровому давлению (карта 2.5.1) – расчетная величина 650 Па. По п. 2.5.41 ветровое давление W = u2/1.6 = 28*28/1.6 = 490 Па – по данным наблюдений метеостанции Ухта, где u – 28 м/с расчетная скорость ветра 1 раз в 25 лет – принимаем с округлением до большего значения, кратного 500, т.е. равным 500;

По п. 2.5.43 ветровое давление при гололеде Wг=15*15/1,6=141 Па – по данным наблюдений метеостанции Ухта, где u –15 м/с расчетная скорость ветра 1 раз в 25 лет – принимаем с округлением до ближайшего большего значения, кратного 40, равным 160. Для ВЛ до 20 кВ нормативное ветровое давление при гололеде принимается 200 Па (п.2.5.43 ПУЭ-7).

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания участок строительства ЛЭП относится ко II району по гололеду, где нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли составляет 15 мм.

Суммарная продолжительность гроз в среднем за год составляет 33,4 часа при средней продолжительности грозы 1,8 часа в день с грозой. Среднее число дней с грозой за год составляет 14 дня, при максимальной и минимальной величинах 25 и 2.

Согласно СНИПа 23-01-99 участок строительства ЛЭП относится к IД климатическому району России.

В геологическом строении района работ принимают участие палеозойские отложения, залегающие на протерозойском основании и перекрытые четвертичными и современными отложениями.

Стратиграфически палеозойские отложения представлены верхнедевонскими отложениями ветласянской свиты (D3vt). Отложения распространены повсеместно, обнажаются местами в долине правого берега р. Ухта.

Литологически породы представлены плотными суглинками и глинами с маломощными прослоями алевролитов, мергелей и известняков.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод,  типа верховодки, заключенных в толще элювиально-делювиальных  и биогенных отложений, вскрыты на глубинах 0,2-0,4м.

На площадке строительства проектируемой  ТП было замерено удельное электрическое сопротивление грунта, которое составило 11,4 ом*м в самый неблагоприятный период.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства

Проектируемая ВЛЗ-6 кВ берет начало от ТП 166 п. УРМЗ, кабельной линией до анкерной опоры № 19 (КБ 10/0,4-4) и переходит в воздушную линию. Далее 188 м прямого участка ВЛЗ 6 кВ. проходит вдоль автодороги до угловой анкерной опоры №6 (ОАБ 10/0,4-7), и поворачивает на север на угол 87º следуя до угловой анкерной опоры № 8 (ОАБ 10/0,4-7). На опоре №8 ВЛЗ 6 кВ. поворачивает на запад на угол 75º и затем проходит прямой участок длиной 56 м. до угловой опоры № 10 (УПБ 10/0,4-8).На опоре № 10 линия поворачивает на северо-запад на угол 41º и проходит вдоль склада № 17 прямой участок длиной 109 м. до угловой опоры № 13, где поворачивает на север на угол 62 º и следует до концевой опоры № 14 (КБ 10/0,4-4).

Трасса ЛЭП 6кВ., частично проходит по свободным землям, в том числе по участку с кадастровым номером 11:20:0606002:151, а так же по участкам, находящимся в пользовании Гавриловой З.Я., (правообладатель земельного участка с кадастровым номером 11:20:0000000:146); Румынина М.В. (правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 11:20:0606002:200;  11:20:0606002:201;  11:20:0606002:202);  ООО «Радо» (правообладателя земельного участка с кадастровым номером 11:20:0606002:168 на праве собственности (запись регистрации №11-11-20/057/2006-044 от 01.12.2006г.). Трасса пересекает существующие инженерные коммуникации: ливневую канализацию, теплотрассу, кабельные линии электропередачи.

Организации рельефа трассы не требуется.

Инженерная подготовка территории требуется при прохождении линии кабелем в траншее.

При строительстве РТП 10/0,4 кВ проектируемой и строительстве площадки и подъездной дороги требуется выборка слабых грунтов (торф) до уровня подстилающего слоя, обратная отсыпка и планировка территории до отметки 88.45.

Абсолютные отметки колеблются в пределах 47.27 – 88.20

Перечень углов, поворотов и длине участков приведен в таблице №1.

Таблица №1

| № опоры | ПК | Угол поворота 0-влево, 1-вправо |  | Длина участка, м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0/1 | град. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 00+11,94 | 0 | 10,35 | 11,94 |  |
| 4 | 01+60,34 | 1 | 0,15 | 148,4 |  |
| 6 | 02+01,33 | 0 | 87,34 | 40,99 |  |
| 8 | 02+66 | 0 | 75,51 | 64,67 |  |
| 10 | 03+21,74 | 1 | 41,37 | 55,74 |  |
| 13 | 04+30,8 | 1 | 62,46 | 109,06 |  |
| 14 | 04+56,34 | 0 | 27,5 | 25,54 |  |

    - Сведения о земельных участках.

Расчет размеров земельных участков под ВЛЗ-6 кВ в постоянное пользование и на время строительства выполнен на основании Постановления от 11 августа 2003 г. N 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий передачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.

Размер земельного участка для монтажа опор на время строительства принимаем 16мх10м=160м. Размер земельного участка для монтажа провода, проезда техники принимаем шириной 10м по всей длине трассы.

Размер земельных участков под КТП 6/0,4 кВ в постоянное пользование взят на основании «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, п. 3 с учетом размеров заземляющего устройства.

Таблица №2

| Землепользователь | Наименование опоры | Шифр опоры | Количество опор | Отчуждаемая земля в постоянное пользование, м2 |  | Отчуждаемая земля во временное пользование, м2 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На опору | Всего | На опору | Всего |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОАК | КБ 10/0,4-4 | 1 | 0,14 | 0,14 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОА | АБ 10/0,4-4 | 2 | 0,14 | 0,28 | 160 | 320 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОП | ПБ 10/0,4-7 | 3 | 0,07 | 0,21 | 160 | 480 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОАУ | УАДтБ-10-2 | 1 | 0,14 | 0,14 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОП | ПоБ10-2 | 1 | 0,21 | 0,21 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОА | АтБ10-21 | 2 | 0,21 | 0,42 | 160 | 320 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОУП | ПУАтБ-16 | 1 | 0,28 | 0,28 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОАП | ПАКтБ10-16 | 1 | 0,28 | 0,28 | 160 | 160 |  |
| Итого |  |  |  |  | 1,96 |  | 1920 |  |

Примечание:

ОАК – Одноцепная анкерная концевая опора

ОП – Одноцепная промежуточная опора

ОА   – Одноцепная анкерная опора

ОАУ – Одноцепная анкерная угловая опора

ОПП   – Одноцепная переходная промежуточная опора

ОУП   – Одноцепная переходная угловая опора

ОАП   – Одноцепная переходная анкерная опора

Отчуждаемая земля в постоянное пользование

для ВЛЗ-6 кВ, м2 –                                                       1,96

Отчуждаемая земля в постоянное пользование

для КТП 6/0,4 кВ, м2 –                                                50

Отчуждаемая земля во временное пользование

для монтажа опор, м2 -                                                 1920

Отчуждаемая земля во временное пользование

для проезда техники и монтажа провода, м2 -          3538,89                                                     Отчуждаемая земля во временное пользование

для строительства КТП 6/0,4 кВ, м2 -                           250

1.3.4. Сведения о необходимости разработки и согласования специальных технических условий.

Проектируемая ВЛЗ-6 кВ имеет пересечения указанные в таблице №3.

Пересечения с инженерными коммуникациями, указанные в таблице №3, необходимо согласовать с заинтересованными организациями.

Таблица №3

| № | Пересекаемый объект | Способ пересечения | Владелец пересекаемого объекта | Согласование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель 0,4 кВ | ВЛЗ 6 кВ. | ООО»Энерготрейд» | Согласовано |  |
| 2 | Надземный теплопровод | ВЛЗ 6 кВ | ООО «Севергазторг» | Согласовано |  |
| 3 | Кабель 0,4 кВ | ВЛЗ 6 кВ. | ООО»Энерготрейд» | Согласовано |  |
| 4 | Металлический балок | ВЛЗ-6 кВ | ООО «Радо» | Согласовано |  |
| 5 | Дорога IV категории | ВЛЗ-6 кВ | ОАО «Коми дорожная компания» | Согласовано |  |

  - Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.

    - Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на территориях, зонах объектов культурного

наследия.

На территории проектируемой ВЛ-6 кВ зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на территориях, зонах с особыми условиями

использования территорий.

Зон с особыми условиями использования территорий  на объекте «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта»  нет.

  - Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.

1.5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные выбросы в атмосферу при реализации намечаемой деятельности будут наблюдаться только в период проведения строительно-монтажных работ, и носить непродолжительный характер. Источниками выбросов вредных примесей  могут быть строительные  механизмы и транспортные средства, работа сварочного аппарата, а также возможны выбросы загрязняющих веществ при пересыпке материалов.

ВЛЗ-6кВ не является источником выбросов вредных веществ в атмосферу. При эксплуатации ВЛЗ-6кВ  источники шума отсутствуют. Защита  от воздействия  электромагнитного  поля осуществляется применением типовых конструкций, соблюдением электрических габаритов, предписанных Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Расчетным путем была определена граница СЗЗ от здания БКТП (расчеты произведены на основании МУК 4.3.2194-07 и представлены в приложении). Октановый уровень звукового давления не превышает допустимых норм на расстоянии 5 метров от здания КТП. Расчетная граница СЗЗ представлена на плане в приложении.

Нагрузка на атмосферный воздух при строительстве определена исходя из валовых выбросов от строительных машин, механизмов за период строительства объекта.

Объем выбросов загрязняющих веществ с выхлопными газами определяется количеством топлива, потребляемого стационарными и передвижными объектами.

Удельный расход топлива для карбюраторных автомобильных двигателей принят 328-354 г/кВтч, автотракторных дизельных двигателей 232-315 г/кВтч, стационарных дизельных двигателей 232-288 г/кВтч. Коэффициент   использования   эффективной    мощности   двигателя   принят  0,7 – 0,8.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

| № п/п | Наименование дорожно-строительной техники | Время эксплуатации, маш./ч | Средний эксплуатационный расход топлива, кг/час | Общий расход топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Механизмы с дизельным топливом |  |  |  |
| 1. | Автокран | 455 | 13,0 | 5,915 |
| 2. | Бульдозеры | 865 | 9,075 | 7,85 |
| 3. | Машины бурильно-крановые | 172 | 13 | 2,236 |
| 4. | Валочно-трелевочная машина | 159 | 17,7 | 2,8 |
| 5. | Бортовые автомобили | 304 | 26,1 | 4,76 |
| 6. | Автомобиль-самосвал | 19015 км | 22,8 | 4,335 |
| 7. | Экскаватор | 222 | 13,8 | 3,0 |
| 8. | Сварочный агрегат | 37 | 2,3 | 0,0851 |
| Итого: |  |  |  | 30,98 |

Следующие строительные установки  и механизмы работают от электрических сетей: лебедки  электрические, трамбовки пневматические, вибраторы глубинные, сварочный аппарат, трансформатор передвижной.

Выбросы вредных веществ при сгорании топлива

(дизельные двигатели)

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Выбросы вредных веществ при сгорании топлива, т/т | Валовой выброс загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оксид углерода | 0,1 | 3,098 |
| 2. | Азота диоксид | 0,04 | 1,24 |
| 3. | Углеводороды | 0,03 | 0,93 |
| 4. | Ангидрид сернистый | 0,02 | 0,62 |
| 5. | Сажа | 15*10-3 | 0,46 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| № п/п | Наименование вещества | Валовой выброс, т |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оксид углерода | 3,098 |
| 2. | Диоксид азота | 1,24 |
| 3. | Сажа | 0,93 |
| 4. | Диоксид серы | 0,62 |
| 5. | Углеводороды (керосин) | 0,46 |
|  | Итого: | 6,348 |

Учитывая, что все источники выбросов не являются стационарными,  расчет предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выполняется.

Учитывая рассредоточенность выбросов загрязняющих веществ на территории площадки строительства и растянутость их по времени, основными воздухоохранными мероприятиями являются:

- своевременное проведение планово-технических осмотров и ремонтов техники;

- запрещение сжигания на выделенной территории каких-либо отходов (автопокрышек, лесоматериалов, и т.д.);

- использование для обогрева рабочих мест и помещений только специальных, предназначенных для этих целей оборудования и установок;

- экспресс-контроль за содержанием загрязняющих веществ  в выхлопных газах;

- соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех видов работ.

1.5.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

Охрана земель в период строительства и эксплуатации объектов обеспечивается следующими мерами:

- Минимизацией площади изымаемых земель;

- Минимизацией площади нарушаемых земель;

- Предупреждением химического загрязнения почв;

- Рекультивацией нарушенных земель.

С целью минимизации площади нарушенных земель при строительстве объектов необходимо соблюдать следующие природоохранные правила, позволяющие уменьшить негативное воздействие на поверхность земли:

-   движение транспорта и строительной техники только в пределах существующих проездов;

- ведением всех строительных работ на строго отведенных участках.

В период эксплуатации обеспечивается движение транспортных средств и перемещение ремонтной техники только по постоянным дорогам.

Меры по предупреждению химического загрязнения почв при строительстве:

- сбор строительных отходов и вывоз их в специальные места, отведенные для свалок;

- сбор бытовых отходов и строительного мусора в спецконтейнеры и их последующий вывоз на санкционированные полигоны;

- обслуживание, заправка и мойка автотранспорта, используемого при строительстве только в строго предусмотренных местах;

В период эксплуатации предупреждение химического загрязнения почв обеспечивается мерами по надежной эксплуатации трансформаторов на КТП(К), исключающих попадание трансформаторного масла на поверхность технологических площадок

Снятый в процессе строительства плодородный слой почвы должен храниться во временном отвале, расположенном вдоль строительной полосы в пределах, предусмотренных нормативами отвода, и использоваться для рекультивации после окончания строительных работ - следует укладывать на место (ФЗ от 10.01.2002г. Об охране окружающей среды (с изменениями на 30 декабря 2008 года) Ст.37). При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале не допускается смешивание ее с подстилающими грунтами, а также ее загрязнение, размыв, выдувание.

Согласно требованиям нормативных материалов на рекультивацию земель, снятие плодородного слоя почвы с перемещением его во временный отвал и возвращение плодородной почвы на рекультивируемую полосу, должно производиться в теплое время года (май – октябрь). При ливневых и затяжных дождях эту работу производить не рекомендуется.

Проведение земляных работ выполнить с последующей рекультивацией грунта, сохраняя верхний слой почвы для возврата грунта на прежнее место, чтобы не нарушался растительный покров почвы.

Технический этап рекультивации включает в себя подготовку для последующего целевого использования земли. Техническая рекультивация начинается еще на этапе строительства.

На техническом этапе рекультивации земель проводятся следующие работы:

- очистку территории от строительного мусора, остатков металлических конструкций;

- вертикальную планировку нарушенной территории (засыпка ям, срезка искусственно образованных бугров);

- покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем почвы, что позволит предотвратить негативные последствия нарушения гидрогеологического режима территории;

- передислокацию всех временных сооружений, техники, транспортных средств с территории.

Работа состоит из следующих операций:

- снятие плодородного слоя почвы и перемещение его в отвал в пределах зоны временного отвода земель, где он хранится до окончания строительных работ.

- снятие плодородного слоя почвы производится на всю его толщину, не допуская смешивания плодородного слоя с насыпным грунтом;

- после завершения строительства, территория очищается от строительного мусора;

-перемещение плодородной почвы из временного отвала на территорию рекультивации и равномерное ее распределение.

1.5.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и

водных биоресурсов.

Трасса ВЛЗ-6 кВ не пересекает  водотоков.

Водоотвод (ливневых вод) с площадки КТП(К) предусматривается открытым способом по спланированной территории со сбросом воды в пониженные места рельефа.

Непосредственно ВЛЗ-6 кВ в период эксплуатации не оказывает никакого отрицательного воздействия на поверхностные и грунтовые воды.

Вода при осуществлении строительных работ расходуется на удовлетворение хозяйственно-питьевых потребностей работающих, производственные нужды.

Возвратные воды (хоз/бытовые, производственные, поверхностные сточные воды) являются одним из факторов воздействия на окружающую среду.

Хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды имеют различные качественные показатели.

Расчетные потребности в воде на производственно-строительные нужды и хозяйственно-питьевые цели приняты по существующим удельным нормам расхода воды в строительстве.

| №п/п | Процесс, потребители | Единица измерения | Удельный расход, л | Потребность, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | 1 рабочая смена | 22,0 | 1,1 |
| 2. | Производственно-строительные нужды | м3 | 1 | 50 |
| Итого: 51,1 |  |  |  |  |

Баланс водопотребления и водоотведения за период строительства

| № п/п | Вид водопользования | Ед. измерен. | Хоз/быт. нужды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление | м3 | 21 |
| 2. | Водоотведение | м3 | 21 |

Оценка состава хозяйственно-бытовых сточных вод дана по средним концентрациям загрязняющих веществ, приведенных в Методических рекомендациях по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденных Приказом Госстроя России от 06 апреля 2001 г. № 75.

Количество загрязняющих веществ, поступающих

с хоз/бытовыми сточными водами на сооружения биологической очистки

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Ожидаемая концентрация мг/л | Объем хоз/бытовых сточных вод, м3 | Количество загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Взвешенные вещества | 110 | 21 | 0,02255 |
| 2. | БПКполн. | 180 |  | 0,0369 |
| 3. | Азот аммонийный | 18 |  | 0,00369 |
| 4. | СПАВ | 2,5 |  | 0,00051 |
| 5. | Сульфаты | 40,0 |  | 0,0082 |
| 6. | Хлориды | 45,0 |  | 0,009225 |
| 7. | Фосфаты | 2,0 |  | 0,00041 |
| 8. | Железо | 2,2 |  | 0,000451 |
| Итого: |  |  |  | 0,081936 |

Количество загрязняющих веществ, поступающих в водный объект

с хоз/бытовыми сточными водами после очистки на сооружениях биологической очистки, с учетом эффективности их работы

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Количество образующихся загрязняющих веществ до очистки, т | Эффективность очистки, % | Кол-во загрязняющих веществ, поступающих в водный объект, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Взвешенные вещества | 0,02255 | 95 | 0,0011275 |
| 2. | БПКполн. | 0,0369 | 95 | 0,001845 |
| 3. | Азот аммонийный | 0,00369 | 30 | 0,002583 |
| 4. | СПАВ | 0,00051 | 65 | 0,00001785 |
| 5. | Сульфаты | 0,0082 | - | 0,00082 |
| 6. | Хлориды | 0,009225 | - | 0,009225 |
| 7. | Железо | 0,000451 | 65 | 0,0001578 |
| 8. | Фосфаты | 0,00041 | 30 | 0,000287 |
| Итого: |  |  |  | 0,0160631 |

С целью уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностными стоками предусмотреть следующие мероприятия:

- повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта;

- исключение проливов отработанных нефтепродуктов;

- мойка автотранспорта и техники на отведенной территории.

1.5.4. Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве.

Использование полезных ископаемых при строительстве объекта не предусмотрено.

1.5.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

При строительстве и эксплуатации электрических сетей основные строительные материалы опасных отходов не образуют:

- Комплектная трансформаторная подстанция представляет собой полноценную трансформаторную подстанцию полной заводской готовности.

- Опоры железобетонные и поставляются в готовом виде. Закрепление опор  и приставок выполняется в котлованы.

Удельные нормы образования отходов на одного рабочего составляют 40кг/год (3,33 кг/мес.)

V = 3,33х2х22 = 146,52кг = 0,15т

Отходы потребления типа «бытовых», в количестве 0,01 т, собираются в контейнеры и вывозятся на полигон ТБО.

Сдаче ломозаготовительным предприятиям подлежат:

- отходы эл/провода и кабеля;

- отходы стали листовой и полосной.

Основными мероприятиями по обращению с отходами при выполнении строительных работ являются:

-сбор мусора и бытовых отходов в металлические контейнеры;

- сбор строительных отходов на оборудованной площадке;

- своевременный вывоз образовавшихся отходов на полигон ТБО.

1.5.6. Мероприятия по охране недр и континентального шельфа

Российской Федерации.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа

Российской Федерации рассматривать в данном проекте нет необходимости.

1.5.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира.

Принятые в проекте решения направлены на минимизацию изымаемых под строительство проектируемых объектов лесопокрытых территорий и, следовательно, на снижение ущерба, наносимого растительным ресурсам района строительства.

После расчистки участка трассы от пикета ПК 00 до пикета ПК 01+29,29, кустарник необходимо утилизировать.

По завершении строительства земли в пределах временного отвода будут рекультивированы и возвращены основным землепользователям.

Эксплуатация ВЛЗ и КТП не требует потребления природных вод и не является источником сточных вод.

Вредные выбросы в атмосферу, производственный шум и вибрация отсутствуют.

Предельно допустимый уровень магнитной индукции для населения, в соответствии с СанПин 2.2.4/1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» для напряженности электрического поля 50Гц, равен 100мкТ (микротесла).

Расчеты, выполненные научно-исследовательским институтом постоянного тока (НИИПТ) показали, что на расстоянии 25м от границы подстанции, величина магнитной индукции составляет величину порядка 0,2-3,2мкТ, что сравнимо влиянием от электробытового прибора. Расстояние от БКТП до ближайших жилых домов проектируемой застройки составляет 27м.

Расчетным путем была определена граница СЗЗ (расчеты произведены на основании МУК 4.3.2194-07 и представлены в приложении). Октановый уровень звукового давления не превышает допустимых норм на расстоянии 5 метров от здания КТП. Расчетная граница СЗЗ представлена на плане в приложении.

Выполнение каких-либо воздухо-охранных и водоохранных мероприятий и работ проектом не предусматривается.

ВЛЗ-6кВ не является источником выбросов вредных веществ в атмосферу. При эксплуатации ВЛЗ источники шума отсутствуют. Защита от воздействия электрического поля осуществляется применением типовых конструкций, соблюдением электрических габаритов, предписанных ПУЭ.

В соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ» (РД 34.20.504 -94) п.3.2 и табл. 3.1 (п.3.1) наличие под проводами ВЛЗ деревьев и кустарников высотой 4 м и более, наличие растительности на земле, отведенной под опору, а также недостаточная ширина просеки по трассе ВЛЗ (зарастание) являются нарушениями правил эксплуатации ВЛ.

Обрезка сучьев, вырубка отдельных деревьев, кустарников, угрожающих падением на ВЛЗ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния, проводится по мере необходимости.

1.5.8. Мероприятия по сохранению среды обитания животных

Специальные мероприятия по сохранению среды обитания животных проектом не предусматриваются, т.к. трасса ВЛЗ находиться в городской черте.

    - Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

Размер платы за размещение отходов

| № п/п | Вид отходов по ФККО | Кол-во, т | Ставка платы за единицу, руб. | Повышающие коэффициенты | Размер платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы, образовавшиеся при демонтажных работах и вырубке древесно-кустарниковой растительности |  |  |  |  |  |
| 1 | Отходы сучьев, ветвей от расчистки (17300101 01 00 5) | 5 | 8,0 | 1,4 х 2 х 1,32 | 147,84 |
| Отходы потребления |  |  |  |  |  |
| 2 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (91200400 01 00 4) | 0,15 | 248,4 | 1,4 х 2 х 1,62 | 169,01 |
| Итого: 316,85 руб. 600 |  |  |  |  |  |

Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

за хозяйственно-бытовые сточные воды

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Масса сброса, т | Ставка платы за 1т, руб. | Повышающие коэффициенты | Размер платы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 0,02255 | 366 | 1,1x2x1,93 | 35,0 |  |
| 2. | БПКполн. | 0,0369 | 91 |  | 14,26 |  |
| 3. | Азот аммонийный | 0,00369 | 689 |  | 10,8 |  |
| 4. | Сульфаты | 0,00051 | 2,5 |  | - |  |
| 5. | Хлориды 0, | 0,0082 | 0,9 |  | - |  |
| 6. | Железо | 0,009225 | 55 096 |  | 2158 |  |
| 7. | Фосфаты | 0,000451 | 1 378 |  | - |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 2218 |

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на период строительства составит 2218 руб.

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Кол-во выбросов, т | Ставка платы за 1т, руб. | Повышающие коэффициенты | Размер платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оксид углерода | 3,098 | 0,6 | 1,4x2x1,2х1,93 | 12 |
| 2. | Азота диоксид | 1,24 | 52,0 |  | 418 |
| 3. | Углеводороды (керосин) | 0,46 | 2,5 |  | 7,46 |
| 4. | Ангидрид сернистый | 0,62 | 40,0 | 1,4x2x1,2х1,93 | 160,8 |
| 5. | Сажа | 0,93 | 41,0 |  | 247,3 |
| Итого: 845,56 413,34 |  |  |  |  |  |

Общая плата за загрязнение окружающей среды на период строительства объекта составит:

316,85  + 2218 + 845,56 = 3380,4 руб.

2.  Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

Во время строительства выполнять мероприятия по охране окружающей среды и восстановление нарушенных земель.

Пожарная безопасность обеспечивается применением негорючих материалов, защиты оборудования от токов короткого замыкания.