Утвержден:

Постановлением руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от «__ » ____________2012г.

№______________________

Общество с ограниченной ответственностью

«Электротехнологии»

Строительство электрических сетей для

технологического присоединения склада № 17,

по ул. Железнодорожная, д. 48 в г. Ухта.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект планировки территории

(в том числе проект межевания)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

04/12-ППТ

| Директор | Н.Н.Пономарев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | В.В.Тарлыков |

г. Ухта

2012г.

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаровзрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаровзрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Главный инженер проекта	                                             В.В.Тарлыков

Содержание

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение о размещении линейного объекта. | 4 |
| 1.1. | Исходно-разрешительная документация | 4 |
| 1.2. | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика. | 4 |
| 1.3. | Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории | 5 |
| 1.4. | Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории | 8 |
| 2. | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 2.1. | Ситуационный план | 10 |
| 2.2. | План трассы ЛЭП-6 кВ | 11 |

Положение о размещении линейного объекта

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Решение о разработке проектной документации по объекту «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта» принято на основании договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготрейд».

Проектная документация разработана на основании:

- Технического задания на разработку «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта» от 01 февраля 2012 года, выданных ООО «Энерготрейд».

- Технических условий ТУ №112/12Э-08 от 30 января 2012года, выданных ООО «Энерготрейд».

- Отчетная документация по результатам инженерных изысканий, выполненных,  ООО «ТУРА».

- Акт выбора земельных участков под строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ, КТП-400/6/0,4, выданных МУ «Управление АГЗ и ООС» г. Ухты.

-Постановления о подготовке документации по планировки территории для строительства линейного объекта на территории МОГО «Ухта»  № 419 от 15 марта 2012 г.

- Технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах МОГО «Ухта» - строительство линейного объекта от 15 марта 2012 г.

- Договор подряда на разработку проекта  «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта»  №04/12-ПИР от 27 апреля 2012 года между ООО «Электротехнологии» и ООО «ЛЭП-Коми».

- Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-071-1102058040-2010-0063/1 от 24 декабря 2010 года, выданных межрегиональным некоммерческим партнерством «Регион-Проект».

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Проектируемая одноцепная ВЛ-6 кВ местного значения, предназначенная для электропитания склада №17, по ул. Железнодорожная д.48 в г. Ухта.

Трасса линии электропередач 6 кВ проходит от питающего центра ТП № 166 п. УРМЗ , находящейся в пользовании ООО «Энерготрейд»  (кадастровый номер 11:20:0606002:151) до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в районе склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта (кадастровый номер11:20:0606002:200).

Земельный участок, планируемый для проведения работ по объекту «Строительство электрических сетей для технологического присоединения склада №17, по ул. Железнодорожная в г. Ухта» расположен в г.Ухта, в зоне производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации предприятий. Кадастровый квартал 11:20:0606002. Категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов.

Объект строительства включает в себя:

- установку тупиковой однотрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ киоскового типа с воздушным вводом 6 кВ с диспетчерским номером 908 (ТП №908) на земельном участке с кадастровым номером 11:20:0606002:200,  правообладателем которого является Румынин М.В. (на основании постановления      №480 от 21.02.2006г.)

- строительство линии электропередачи  от РУ 6 кВ ТП №166 (принадлежащей на праве собственности ООО «Энерготрейд» на основании свидетельства о государственной регистрации права, запись регистрации №11-11-20/066/2011-736 от 21.01.2012г.)  до РУ 6 кВ ТП №908 на стойках СВ 110-5                                           с подвеской провода СИП-3.

Трасса ЛЭП 6кВ., частично проходит по свободным землям, в том числе по участку с кадастровым номером 11:20:0606002:151, а так же по участкам, находящимся в пользовании Гавриловой З.Я., (правообладатель земельного участка с кадастровым номером 11:20:0000000:146); Румынина М.В. (правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 11:20:0606002:200;  11:20:0606002:201;  11:20:0606002:202);  ООО «Радо» (правообладателя земельного участка с кадастровым номером 11:20:0606002:168 на праве собственности (запись регистрации №11-11-20/057/2006-044 от 01.12.2006г.). Трасса пересекает существующие инженерные коммуникации: ливневую канализацию, теплотрассу, кабельные линии электропередачи.

Отведенная ширина полосы отвода земельного участка на период строительства трассы составляет 8,0 метров.

Общая площадь земельного участка на период строительства трассы, составляет 3538,89 кв.м, в том числе:

- по свободным землям – 1893,70 кв.м (Участки 1, 2, 7);

- по землям Гавриловой З.Я. – 60,75 (Участок 3);

- по землям ООО «Радо»- 134,40 кв.м (Участок 4);

- по землям ИП Румынина М.В. – 1468,82 (Участки 5,6,8,9)

В соответствии с техническими условиями ВЛЗ-6 кВ выполнена в виде одноцепной воздушной линии на железобетонных опорах с подвеской изолированного провода СИП-3 1х50 мм.кв. Выход с ТП № 166 п. УРМЗ до проектируемой опоры № 1 ВЛЗ 6 кВ., выполнен кабелем.

Протяженность ВЛЗ-6 кВ – 450 м.

Протяженность КЛ-6 кВ 29 м..

Общая протяженность ЛЭП-6 кВ – 479 м.

Габаритные размеры КТП 400/6/0,4 – 2,2х2,14 м.

  - Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой

территории.

Проектируемая одноцепная ВЛ-6 кВ расположена в зоне производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации предприятий и проходит по промышленной, застроенной территории п. УРМЗ г. Ухты.

Расчет размеров земельных участков под ВЛЗ-6 кВ в постоянное пользование и на время строительства выполнен на основании Постановления от 11 августа 2003 г. N 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий передачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.

Размер земельного участка для монтажа опор на время строительства принимаем 16мх10м=160м. Размер земельного участка для монтажа провода, проезда техники принимаем шириной 10м по всей длине трассы.

Размер земельных участков под КТП 6/0,4 кВ в постоянное пользование взят на основании «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, п. 3 с учетом размеров заземляющего устройства.

Таблица №1

| Землепользователь | Наименование опоры | Шифр опоры | Количество опор | Отчуждаемая земля в постоянное пользование, м2 |  | Отчуждаемая земля во временное пользование, м2 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На опору | Всего | На опору | Всего |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОАК | КБ 10/0,4-4 | 1 | 0,14 | 0,14 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОА | АБ 10/0,4-4 | 2 | 0,14 | 0,28 | 160 | 320 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОП | ПБ 10/0,4-7 | 3 | 0,07 | 0,21 | 160 | 480 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОАУ | УАДтБ-10-2 | 1 | 0,14 | 0,14 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОП | ПоБ10-2 | 1 | 0,21 | 0,21 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОА | АтБ10-21 | 2 | 0,21 | 0,42 | 160 | 320 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОУП | ПУАтБ-16 | 1 | 0,28 | 0,28 | 160 | 160 |  |
| ООО «Энерготрейд» | ОАП | ПАКтБ10-16 | 1 | 0,28 | 0,28 | 160 | 160 |  |
| Итого |  |  |  |  | 1,96 |  | 1920 |  |

Примечание:

ОАК – Одноцепная анкерная концевая опора

ОП – Одноцепная промежуточная опора

ОА   – Одноцепная анкерная опора

ОАУ – Одноцепная анкерная угловая опора

ОПП   – Одноцепная переходная промежуточная опора

ОУП   – Одноцепная переходная угловая опора

ОАП   – Одноцепная переходная анкерная опора

Отчуждаемая земля в постоянное пользование

для ВЛЗ-6 кВ, м2 –                                                       1,96

Отчуждаемая земля в постоянное пользование

для КТП 6/0,4 кВ, м2 –                                                50

Отчуждаемая земля во временное пользование

для монтажа опор, м2 -                                                 1920

Отчуждаемая земля во временное пользование

для проезда техники и монтажа провода, м2 -          3538,89                                                     Отчуждаемая земля во временное пользование

для строительства КТП 6/0,4 кВ, м2 -                           250

Проектируемая ВЛЗ-6кВ имеет пересечения указанные в таблице №2.

Таблица №2

| № | Пересекаемый объект | Способ пересечения | Владелец пересекаемого объекта | Согласование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель 0,4 кВ | ВЛЗ 6 кВ. | ООО»Энерготрейд» | Согласовано |  |
| 2 | Надземный теплопровод | ВЛЗ 6 кВ | ООО «Севергазторг» | Согласовано |  |
| 3 | Кабель 0,4 кВ | ВЛЗ 6 кВ. | ООО»Энерготрейд» | Согласовано |  |
| 4 | Металлический балок | ВЛЗ-6 кВ | ООО «Радо» | Согласовано |  |
| 5 | Дорога IV категории | ВЛЗ-6 кВ | ОАО «Коми дорожная компания» | Согласовано |  |

1.4. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории

Организации рельефа трассы не требуется.

Инженерная подготовка территории требуется при прохождении линии кабелем в траншее.

При строительстве проектируемой КТП 6/0,4 кВ требуется подготовка площадки под лежневой фундамент.

Абсолютные отметки рельефа колеблются от 91,91 до 97,60 м.

Перечень углов, поворотов и длине участков приведен в таблице №3.

Таблица №3

| № опоры | ПК | Угол поворота 0-влево, 1-вправо |  | Длина участка, м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0/1 | град. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 00+11,94 | 0 | 10,35 | 11,94 |  |
| 4 | 01+60,34 | 1 | 0,15 | 148,4 |  |
| 6 | 02+01,33 | 0 | 87,34 | 40,99 |  |
| 8 | 02+66 | 0 | 75,51 | 64,67 |  |
| 10 | 03+21,74 | 1 | 41,37 | 55,74 |  |
| 13 | 04+30,8 | 1 | 62,46 | 109,06 |  |
| 14 | 04+56,34 | 0 | 27,5 | 25,54 |  |