ПАМЯТКА ПРИ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ!

В связи с погодными условиями напоминаю о необходимости обеспечения безопасной территории для работников, в том числе очищение проходов, проездов от наледи.

Согласно ч. 3 ст. 214 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

Кроме того, практически в каждых отраслевых правилах по охране труда прописана необходимость работодателя очищать от наледи эксплуатируемую работниками территорию.

При уборке территории необходимо обеспечить соблюдение требований охраны труда.

При уборке ручным способом:

- сотрудники должны быть обеспечены и использовали СИЗ;

- надевали поверх одежды сигнальные жилеты оранжевого цвета со световозвращающими полосами;

- контролировать и не допускать касания руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям оборудования и электропроводам;

- зоны работ по скалыванию льда, сгребанию снега, погрузки снега должны быть ограждены сигнальными ограждениями;

- запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы;

- не допускается перекидывание снега вручную на расстояние более 3 м по горизонтали, а также через ограждение высотой более 2 м.

При уборке механизированным способом запрещается эксплуатация плужно-щеточных и роторных снегоочистителей:

- с неисправными механизмами, которые фиксируют рабочие органы и устройства при подъеме и опускании;

- без защитного кожуха приводной цепи.

Необходимо следить за тем, чтобы работники не работали вблизи неогражденных вращающихся механизмов и рабочих органов снегоочистителя.