Приложение № 1

к постановлению

администрации МО ГО «Ухта»

от 22 ноября 2018 г. № 2505

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

муниципального образования городского округа «Ухта»

Этап №1

СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Ухта 2018

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ухта 2018

РЕФЕРАТ

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Объектом исследования является транспортный комплекс муниципального образования городского округа «Ухта», включая улично-дорожную сеть и объекты транспортной инфраструктуры.

Цель работы – разработка Программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети городского округа Ухта, предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей района, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Область применения – организация дорожного движения на улично-дорожной сети МО городской округ Ухта.

В процессе работы выполнены следующие задачи:

Сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации дорожного движения на территории городского округа, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной транспортной системы;

Анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории МО городской округ Ухта;

Анализ существующей сети транспортных корреспонденций городского округа Ухта с другими муниципальными образованиями и территориями;

Анализ планов социально-экономического развития городского округа;

Разработка мероприятий по оптимизации схемы организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа Ухта;

Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории городского округа Ухта;

Разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории городского округа Ухта;

Разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры на территории городского округа Ухта;

Разработка мероприятий по развитию велосипедного движения на территории городского округа Ухта;

Разработка мероприятий по повышению транспортной доступности городского округа Ухта и развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями.

Выполненные исследования будут использованы для реализации комплексной схемы организации дорожного движения МО ГО «Ухта».

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	8

1 Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта	9

1.1 Общая характеристика МО ГО «Ухта»	9

1.1.1 Численность населения города	10

1.1.2 Социально-экономическое прогнозирование МО ГО «Ухта» до 2033 года	..10

1.1.2.1 Демография……………………………………………………………………………………..12

1.1.2.2 Занятость населенияи оплата труда…………………………………………………………...14

1.1.2.3 Образование…………………………………………………………………………………….14

1.1.3 Административно-территориальное деление	16

1.1.4 Характеристика транспортной инфраструктуры городского округа Ухта	16

1.1.5 Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.	16

1.1.6 Характеристика улично-дорожной сети ородского округа Ухта	18

2 Подготовка и проведение транспортных обследований	26

2.1 Обследование интенсивности движения транспортных средств	26

2.2 Обследование пассажиропотока	30

3 Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД	32

4 Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения	32

5 Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования	36

6 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики	45

7 Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса	51

7.1	Организация движения в пространстве	52

7.2	Организация движения во времени	52

7.3	Формирование однородного транспортного потока	54

7.4	Размещение мест стоянки и остановки транспортных средств	54

7.5	Оптимизация скорости движения на улицах и дорогах	55

8 Анализ параметров дорожного движения	56

9 Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках УДС	56

10 Анализ существующей системы пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального образования ГО «Ухта» с учетом характера пассажиропотоков	59

11 Оценка уровня транспортной доступности ородского округа Ухта с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями.	59

12 Анализ организации парковочного пространства на территории ородского округа Ухта	61

13 Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД	62

14 Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	64

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	69

СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| а/д | - | автомобильная дорога |
| --- | --- | --- |
| АИП | - | адресная инвестиционная программа |
| АСУДД | - | автоматизированная система управления дорожным движением |
| БДД | - | безопасность дорожного движения |
| м.о. | - | муниципальный округ |
| г.п. с.п. | - | городское поселение сельское поселение |
| ГП | - | государственная программа |
| НГПТ | - | наземный городской пассажирский транспорт |
| ДТП | - | дорожно-транспортное происшествие |
| ж/д | - | железная дорога |
| КСОДД | - | Комплексная схема организации дорожного движения |
| НИР | - | Научно-исследовательская работа |
| ОДД | - | организация дорожного движения |
| п.г.т. | - | поселок городского типа |
| ПДД | - | правила дорожного движения |
| ПКРТИ | - | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| РТК | - | региональные транспортные коридоры |
| СО | - | светофорный объект |
| СТП | - | схема территориального планирования |
| ТОП | - | транспорт общего пользования |
| ТП | - | транспортный поток |
| ТПУ | - | транспортно-пересадочный узел |
| ТРК | - | торгово-развлекательный комплекс |
| ТС | - | транспортное средство |
| ТСОДД | - | технические средства организации дорожного движения |
| ТЦ | - | торговый центр |
| УДС | - | улично-дорожная сеть |

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная схема организации дорожного движения – это стратегический документ, предполагающий развитие транспортной инфраструктуры города на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку перспективных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания населения, организацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, организацию транспортного обслуживания новых и реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных Генеральным планом МОГО «Ухта» 2013 г., Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта».

Научно-исследовательская работа состоит из 3х этапов:

- Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования

- Разработка транспортной модели муниципального образования

- Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и разработка геоинформационной системы с результатами работ.

Каждый этап сопровождается отчетом в виде текстового материала и графических приложений.

Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта

Общая характеристика МО городского округа «Ухта»

Муниципальное образование городской округ Ухта расположено в центральной части Республики Коми, граничит с востока с муниципальным районом Сосногорск, с севера -  с Ижемским муниципальным районом, с юга - с Корткеросским и Усть-Куломским муниципальными районами, с запада - с Княжпогостским муниципальным районом.

Территория городского округа имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму, на территории муниципального образования расположены восемнадцать населенных пунктов, связанных между собой автомобильными дорогами с различным типом покрытия.

Город республиканского значения Ухта расположен в восточной части муниципального образования. К югу от Ухты по направлению автомобильной дороги регионального значения «Ухта-Троицко-Печорск»  расположены пст Седъю, пст Изъюр, пст Кэмдин, д. Гажаяг, д. Лайково, д. Изваиль. К западу от грз. Ухта по направлению автомобильной дороги регионального значения «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» расположены пгт Шудаяг, пгт Водный, пст Гэрдъель, пст Веселый Кут, пст Нижний Доманик, пст Первомайский, пгт Ярега. В северной части городского округа на реке Ижма расположены с. Кедвавом и д. Поромес. В западной части муниципального образования вдоль Северной железной дороги находятся пгт Боровой и пст Тобысь.

Действующая сеть автомобильных дорог МОГО «Ухта» сформирована в 50-70-е годы XX века.

По состоянию на 1 января 2018 года улично-дорожная сеть общего пользования местного значения в городе включает в себя: - 254 улицы, общей протяженностью 120,82 км, из них: с твердым покрытием – 79,67 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего – 87,388 км, из них: с твердым покрытием общего пользования – 55,121 км; - 28 мостов и путепроводов, из них на автомобильных дорогах – 11 объектов; - 24 светофорных объекта.

Зимних автомобильных дорог на территории МОГО «Ухта» нет, ледовых переправ на территории МОГО «Ухта» – 1.

На территории МОГО «Ухта» проходит автомобильная дорога регионального значения «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар», по которой производятся грузовые перевозки, в т.ч. и с опасными грузами.

Расстояние от центра муниципального образования - г. Ухта до г. Сыктывкар составляет 325 км.

В центральные районы страны ведет автомобильная трасса Сыктывкар - Киров. Автобусное сообщение связывает Ухту с Сыктывкаром, Вуктылом, Сосногорском, Уфой и Кировом.

Расположение МО городского округа «Ухта» на карте Республики Коми представлено на рисунке 1.

Городской округ Ухта на карте Республики Коми

Численность населения города

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения МОГО «Ухта» составила 119,0 тыс. человек. Основная часть населения проживает в городе Ухте.

Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения МОГО «Ухта» в разрезе населенных пунктов

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Население, количество чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Ухта | 97806 |
| 2 | пгт Боровой | 1237 |
| 3 | пгт Водный | 6139 |
| 4 | пгт Шудаяг | 3468 |
| 5 | пгт Ярега | 7657 |
| 6 | сельское население | 2680 |

Динамика численности представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика численности МОГО «Ухта»

| Показатели | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 | Темп прироста/убыли за 2015-2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 120 800 | 120 515 | 119 763 | 118 987 | 99,35 |

Численность населения МОГО «Ухта» сокращается за счет миграционного оттока.

На территории МОГО «Ухта» отсутствуют градообразующие предприятия.

Основными отраслями промышленности МОГО «Ухта» являются:

- нефтедобывающая промышленность;

- нефтеперерабатывающая промышленность;

- горнодобывающая промышленность;

- транспортировка природного газа;

- транспортировка нефти;

- производство строительных материалов;

- производство пищевых продуктов.

1.1.2. Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года

Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года (далее – прогноз) разработан в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 23 августа 2017 г. № 2943 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на среднесрочный и долгосрочный периоды».

Прогноз представлен в двух вариантах (базовый и целевой) учитывая вероятностные воздействия внутренних и внешних политических, экономических и иных факторов.

Базовый вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде замедлятся темпы роста валового регионального продукта, объемы промышленного производства, инвестиции в основной капитал, что является следствием текущих экономических и социальных процессов, в том числе с учетом геополитической обстановки в мире.

Целевой вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируются экономическая конъюнктура и экономическое положение организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, активизируется их инвестиционная и инновационная деятельность.

Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года базируется на параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 годов, и на основе прогнозных материалов, предоставленных участниками процесса прогнозирования.

      - Демография.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Коми среднегодовая численность постоянного населения в МОГО «Ухта» составила в 2015 г. - 120,1 тыс. человек, в 2016 г. - 119,4 тыс. человек.

Динамика численности населения МОГО «Ухта» за период 2014 - 2016 г.г.

| Контингенты населения | 01.01.2015 г. |  | 01.01.2016 г. |  | 01.01.2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Численность всего населения, в т.ч. по возрасту: | 120,5 | 100 | 119,8 | 100 | 119,0 | 100 |
| моложе трудоспособного | 20,9 | 17,4 | 21,2 | 17,7 | 21,4 | 18,0 |
| в трудоспособном (женщины - 16-54 лет, мужчины – 16 – 59 лет) | 75,2 | 62,4 | 73,7 | 61,5 | 72,2 | 60,6 |
| старше трудоспособного возраста | 24,4 | 20,2 | 24,9 | 20,8 | 25,4 | 21,4 |

Естественное движение населения МОГО «Ухта»

К положительным моментам можно отнести превышение рождаемости над смертностью. Но следует отметить, количество родившихся имеет тенденцию к снижению. Естественный прирост за 2016 г. составил 53 человека или 82,7 % уровня 2015 г.

Миграция населения МОГО «Ухта»

Миграционные процессы характеризуются оттоком населения (превышение числа выбывших над количеством прибывших). За 2016 год число прибывших составило 4602 человека (за 2015 год – 4328 человек), число выбывших - 5431 человек (за 2015 год – 5109 человек), миграционная убыль составила –  829 человек (за 2015 год – 781 человек).

На основании официальных статистических данных за январь-июнь 2017 года, характеризующих демографическую ситуацию, ожидается, что среднегодовая численность населения муниципального образования «Ухта» по состоянию на 01.01.2018 составит 118,62 тыс. человек.

В долгосрочном прогнозном периоде с высокой долей вероятности прогнозируется убыль населения. Фактором, обеспечивающим снижение численности населения, является миграционный отток.

В результате среднегодовая численность постоянного населения к 2035 году составит 116,03 тыс. человек.

      - Занятость населения и оплата труда

Демографическая ситуация на прогнозный период будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. Средний возраст постоянного населения составляет 38 лет. Традиционно сохраняется превышение численности женского населения над численностью мужского населения. Численность экономически активного населения в 2017 году оценивается на уровне 64,67 тыс. человек.

| - Наименование показателя | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднегодовая численность населения МОГО «Ухта», тыс. человек | 119,6 | 119,6 | 119,3 |
| Среднесписочная численность, занятых в экономике, тыс. человек | 57,2 | 57,1 | 56,7 |
| в т.ч. среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях, тыс. человек | 45,3 | 45,2 | 45,0 |

Сравнение показателей отражающих спрос и предложение рабочей силы подтверждает сделанные выводы о стабильно высокой потребности в рабочей силе на территории МОГО «Ухта».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | На 1 ноября 2016г. | На 1 ноября 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность граждан, обратившихся в Центр занятости, ищущих работу в отчётном периоде | человек | 5429 | 4928 |
| 2. | Численность трудоустроенных граждан в отчетном периоде | человек | 3849 | 3518 |
| 3. | Численность граждан, признанных безработными за отчетный период | человек | 759 | 868 |
| 4. | Количество вакансий в отчетном периоде | единиц | 11737 | 11666 |

Численность граждан, состоящих на учете в ГУ РК «ЦЗН г. Ухты» на 01 ноября 2017 г. составила 873 человека, в том числе имеющих статус «безработный» 359 человек. В аналогичном периоде 2016 года численность граждан, состоящих на учете, составляла 852 человека, в том числе имеющих статус «безработный» - 337 человек. Уровень регистрируемой безработицы в МОГО «Ухта» на 01.11.2017 составила 0,56% от экономически активного населения. Уровень общей безработицы в целом по республике составляет 2,8%. В аналогичном периоде 2016 года уровень регистрируемой безработицы составлял 0,51%.

Колебания регистрированной безработицы за период с 2014 по 2017 гг., человек.

| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 221 | 246 | 231 | 223 | 199 | 174 | 174 | 167 | 168 | 210 | 191 | 208 |
| 2015 | 208 | 207 | 247 | 275 | 298 | 269 | 282 | 288 | 282 | 308 | 305 | 330 |
| 2016 | 350 | 375 | 395 | 377 | 362 | 320 | 344 | 336 | 338 | 338 | 333 | 369 |
| 2017 | 383 | 426 | 420 | 391 | 354 | 358 | 345 | 348 | 305 | 359 |  |  |

Средняя продолжительность безработицы в текущем году составила 3,9 месяца, это на 0,2 месяца выше значения данного показателя прошлого года. Основной причиной увеличения является застойная сельская безработица.

Период заполнения вакансий определяется следующими факторами:

- экономической привлекательностью предприятия;

- уровнем и регулярностью оплаты труда;

- условиями труда.

Активная политика занятости населения на территории муниципального образования (в частности, ежегодная организация общественных и временных работ для социально-незащищенных слоёв населения) позволяет надеяться на стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы на территории МОГО «Ухта», но в связи с негативными тенденциями экономики в целом, многие предприятия стремятся снизить свои затраты, в том числе за счет оптимизации штатной численности.

По данным работодателей организаций и предприятий города сохраняется потребность во врачебных кадрах, среднего медицинского персонала, рабочих в сфере ЖКХ и работниках сферы обслуживания.

Прогнозируемый по базовому варианту долгосрочного прогноза уровень регистрируемой безработицы на конец 2035 года составит 0,61% от числа экономически активного населения, по целевому варианту долгосрочного прогноза - 0,55% от числа экономически активного населения.

Номинальная начисленная средняя заработная плата на одного работника (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году, по оценке, в 1,5 - 1,7 раз превысит уровень 2017 года и составит 84,85 тыс. рублей по базовому варианту и 99,82 тыс. рублей по целевому варианту долгосрочного прогноза.

      - Образование

В настоящее время на территории городского округа находится 27 общеобразовательных школ, 47 дошкольных учреждений.

Потребность в дошкольном образовании в муниципальном образовании городском округе «Ухта» отсутствует.

    - Административно-территориальное деление

Город Ухта получил статус города 20 ноября 1943 года. В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Коми Ухта является городом республиканского значения с подчиненной ему территорией. Общая площадь 13 232 кв.км.

На всей административной территории города республиканского значения Ухты с подчиненной ему территорией образовано единое муниципальное образование, имеющее статус городского округа, в состав которого входят город республиканского значения Ухта, поселки городского типа Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега, поселки сельского типа Гэрдъель, Веселый Кут, Изъюр, Кэмдин, Нижний Доманик, Первомайский, Седъю, Тобысь, село Кедвавом, деревни Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес, в соответствии с Законом Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Местное самоуправление осуществляется на всей территории муниципального образования городского округа «Ухта»; имеются выборные органы местного самоуправления - Совет городского округа и глава округа; другие органы местного самоуправления - администрация городского округа, контрольно-счетная палата городского округа; бюджет городского округа и собственность муниципального образования.

    - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры

Транспорт, как инфраструктурная отрасль, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития муниципального образования. Транспортная система городского округа представлена железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом.

Город связан железной дорогой с Москвой (1559 км), Сыктывкаром (325 км), а также с Печорой, Усинском, Воркутой. Протяженность участка железнодорожной магистрали составляет 82 км.

В Ухте расположен аэропорт класса «В», который принимает самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Сыктывкара, Усинска, Воркуты, Вуктыла.

Село Кедвавом и деревня Поромес находятся от города Ухта на расстоянии 153 км и отнесены к труднодоступным населенным пунктам. Железнодорожное и речное сообщение с указанными населенными пунктами отсутствует. Автомобильное сообщение становится возможным только в зимний период при устойчивой морозной температуре воздуха и оборудовании ледовой переправы через р. Ижма в районе села Кедвавом. Единственным видом сообщения на протяжении 9 месяцев в году является воздушный транспорт. Для осуществления перевозок жителей указанных населенных пунктов воздушным транспортом администрацией МОГО «Ухта» ежегодно заключаются договоры с АО «Комиавиатранс» на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам, а также на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта в труднодоступные населенные пункты, в том числе за счет привлечения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.

Пассажирские перевозки по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта» осуществляют два перевозчика ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» и ООО «Транспортная группа «Доверие»  на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, объектами закупок которых являлись «Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта».  В настоящее время маршрутная сеть МОГО «Ухта» состоит из 21 муниципального маршрута, из них  5 – маршрутов пригородного сообщения, 3 – дачных маршрута и 13 – маршрутов городского сообщения.

На протяжении ряда лет в целях обеспечения равной доступности транспортных услуг на дачных автобусных маршрутах вводится льгота на проезд (с 1 мая по 30 сентября) по дачным маршрутам для лиц, достигшим пенсионного возраста (мужчины 55 лет, женщины 50 лет), не имеющим права проезда на основании социального проездного билета в соответствии с Постановлением Правительства РК от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер государственной социальной поддержки, на территории Республики Коми».

При интенсивном увеличении числа транспортных средств и повышении их грузоподъемности в МОГО «Ухта» существует необходимость строительства новых дорог, расширения улиц. Значительный рост автомобильного парка за последнее десятилетие и низкая пропускная способность дорожной сети привели к высокой загруженности транспортных артерий города и образованию заторов в «часы пик».

С 1 января 2014 года на территории муниципалитета создан Муниципальный дорожный фонд в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с федеральным законодательством.

    - Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

В городском округе созданы хорошие условия для пешеходного движения. Пешеходное движение осуществляется по тротуарам, которыми располагают все магистральные улицы и улицы местного значения. Общая площадь тротуаров составляет 202145,74 м2. Пешеходные пересечения проезжей части организованы по пешеходным переходам в одном уровне. Пешеходных переходов в разных уровнях на территории городского округа нет.

В городе нет пешеходных улиц построенных специально, как пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, как связь с местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта. Велосипедное движение также осуществляется по тротуарам, ширина которых позволяет такое движение. Специальные велосипедные дорожки обособленные и изолированные, где проезд на велосипедах организован по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а также в пределах планировочных районов отсутствуют.

    - Характеристика улично-дорожной сети городского округа «Ухта» параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Для дальнейшей разработки комплексной системы организации дорожного движения рассмотрены наиболее значимые транспортные узлы – город Ухта.

Классификация рассматриваемых дорог принята в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

Дорожно-транспортная сеть МОГО «Ухта» состоит, в основном, из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 3 приведен перечень и характеристика дорог местного значения.

Таблица 3

Перечень автомобильных дорог МОГО «Ухта»

| - № - п/п | - Идентификационный - номер | - Наименование - автомобильной - дороги | - Протяженность - автомобильной - дороги - (участка), км | - Категория - автомобильной - дороги | - Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - 87 425 ОП МГ 001 | - Подъезд к - «Дежнево», - в том числе: | - 4,326 |  |  |
|  |  | - Объездная дорога - с путепроводом - (от ул. - Ухтинской до - перекрестка с - ул. Вокзальной) | - 0,465 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица Дежнева - км 0 - км 0,32 | - 0,320 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица - Транспортная | - 2,694 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица Ухтинская | - 0,847 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 2 | - 87 425 ОП МГ 002 | - Подъезд к - промышленной зоне № 1, - в том числе: | - 0,849 |  |  |
|  |  | - Объездная дорога - с путепроводом - (от ул. - Ухтинской до - перекрестка с - ул. - Железнодорожной) | - 0,299 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица - Железнодорожная - км 0 - км 0,55 | - 0,550 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 3 | - 87 425 ОП МГ 003 | - «Озерный» - ст. - Ветлосян, - в том числе: | - 3,990 |  |  |
|  |  | - автодорога - «Озерный - ст. - Ветлосян» | - 2,031 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица - Ветлосяновская | - 0,195 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица Кирпичная | - 1,043 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица Подгорная | - 0,721 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 4 | - 87 425 ОП МГ 004 | - г. Ухта – «Дальний» | - 7,800 |  |  |
|  |  | - км 0 - км 1,85 | - 1,850 | - II | - Усовершенствованный |
|  |  | - км 1,85 - км - 7,80 | - 5,950 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 5 | - 87 425 ОП МГ 005 | - г. Ухта - пгт. - Шудаяг (на - участке - от 0,000 км до + - 0,460 км), - в том числе: | - 0,460 |  |  |
|  |  | - Автодорога - Шудаяг - - Заболотный | - 0,460 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 6 | - 87 425 ОП МГ 006 | - Подъезд к - промышленной - зоне № 2, - в том числе: | - 1,100 |  |  |
|  |  | - Бельгопское - шоссе (от - Сенюкова до - УЭМЗа) | - 1,100 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 7 | - 87 425 ОП МГ 007 | - Подъезд к - промышленной - зоне № 3, - в том числе: | - 1,966 |  |  |
|  |  | - улица Заводская | - 1,966 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 8 | - 87 425 ОП МГ 008 | - Подъезд к - железнодорожной - станции в г. - Ухте, - в том числе: | - 0,570 |  |  |
|  |  | - улица Вокзальная - км 0 - км 0,57 | - 0,570 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 9 | - 87 425 ОП МГ 009 | - Подъезд к промышленной - зоне № 4, - в том числе: | - 1,250 |  |  |
|  |  | - улица Машиностроителей | - 1,250 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 10 | - 87 425 ОП МГ 010 | - Подъезд к - промышленной - зоне № 5, в том числе: | - 0,700 |  |  |
|  |  | - ул. Строительная | - 0,700 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 11 | - 87 425 ОП МГ 011 | - Подъезд к - «УРМЗ», - в том числе: | - 0,640 |  |  |
|  |  | - улица 3-я - Нагорная км 0 - - км 0,64 | - 0,640 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 12 | - 87 425 ОП МГ 012 | - Подъезд к промышленной - зоне № 6, - в том числе: | - 0,749 |  |  |
|  |  | - дорога - подъездная по ул. Моторной | - 0,749 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 13 | - 87 425 ОП МГ 013 | - Подъезд к пгт. - Водный, - в том числе: | - 4,500 |  |  |
|  |  | - Дорога - подъездная - Ухта - Сыктывкар | - 4,190 | - IV | - Усовершенствованный |
|  |  | - улица Дорожная | - 0,310 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 14 | - 87 425 ОП МГ 014 | - Подъезд к пст. - Тобысь, - в том числе: | - 13,500 |  |  |
|  |  | - Дорога - подъездная в п. - Тобысь | - 13,500 | - IV | - Грунтовый |
| - 15 | - 87 425 ОП МГ 015 | - Подъезд к пгт. - Боровой, - в том числе: | - 10,173 |  |  |
|  |  | - Дорога, - соединяющая п. - Боровой с автомобильной - дорогой - республиканского - значения - Сыктывкар - Ухта | - 10,173 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 16 | - 87 425 ОП МГ 016 | - Подъезд к - железнодорожной - станции в пгт. - Боровой, в том - числе: | - 0,340 |  |  |
|  |  | - улица Рабочая (к - ж/д вокзалу) км - 0 - км 034 | - 0,340 | - V | - Усовершенствованный |
| - 17 | - 87 425 ОП МГ 017 | - Подъезд к пст. - Гэрдъель, в том - числе: | - 0,300 |  |  |
|  |  | - Дорога подъездная от дороги Ухта - - Сыктывкар до ул. - Центральной | - 0,300 | - V | - Грунтовый |
| - 18 | - 87 425 ОП МГ 018 | - Подъезд к - ледовой - переправе через - р. Ижма (левый - берег), в том - числе: | - 1,021 |  |  |
|  |  | - Дорога от - ледовой - переправы до с. - Кедвавом | - 1,021 | - IV | - Грунтовый |
| - 19 | - 87 425 ОП МГ 019 | - с. Кедвавом - д. - Поромес | - 8,100 | - IV | - Грунтовый |
| - 20 | - 87 425 ОП МГ 020 | - Подъезд к - ледовой - переправе через - р. Ижма (правый - берег), в том - числе: | - 2,800 |  |  |
|  |  | - Дорога от - ледовой - переправы до - дороги Керки - - Том | - 2,800 | - IV | - Грунтовый |
| - 21 | - 87 425 ОП МГ 021 | - Подъезд к - кладбищу в пст. - Седью, в том - числе: | - 0,300 |  |  |
|  |  | - Автодорога от - ул. Целинной, 15 - до кладбища | - 0,300 | - V | - Усовершенствованный |
| - 22 | - 87 425 ОП МГ 022 | - Подъезд к кладбищу в пгт. - Ярега, в том числе: | - 1,200 |  |  |
|  |  | - Дорога - объездная - - кладбище | - 1,200 | - V | - Усовершенствованный |
| - 23 | - 87 425 ОП МГ 023 | - Подъезд к - железнодорожной - станции в пгт. - Ярега (на - участке от 0,000 - км до + 1,950 - км), в том - числе: | - 1,950 |  |  |
|  |  | - Дорога объездная | - 1,950 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 24 | - 87 425 ОП МГ 024 | - пст. Первомайский - - пст. Нижний Доманик | - 6,900 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 25 | - 87 425 ОП МГ 025 | - Подъезд к пст. - Веселый Кут | - 4,024 | - V | - Усовершенствованный |
| - 26 | - 87 425 ОП МГ 026 | - Подъезд к д. - Гажаяг | - 5,400 | - V | - Грунтовый |
| - 27 | - 87 425 ОП МГ 027 | - Подъезд к д. - Лайково | - 0,350 | - V | - Усовершенствованный |
| - 28 | - 87 425 ОП МГ 028 | - Подъезд к д. - Изваиль, в том - числе на - участках: | - 2,130 |  |  |
|  |  | - км 0 - км 1,106 | - 1,106 | - IV | - Грунтовый |
|  |  | - км 1,106 - км - 2,13 | - 1,024 | - IV | - Усовершенствованный |
| - 29 | - 87 425 ОП МГ 30 | - Участок автомобильной дороги на Керки - Том | - 15,541 | - V | - Грунтовый |
|  |  | - ИТОГО: | - 102,929 |  |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Ухты местного значения, а также их технические характеристики утверждены постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11 сентября 2018 года № 1963 «О внесении изменений в Постановление администрации МОГО «Ухта» от 05.10.2011 № 2116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МОГО «Ухта».

Улично-дорожная сеть г. Ухта представлена магистралями общегородского значения регулируемого движения. Каркасом улично-дорожной сети являются магистрали городского значения, воспринимающие основные транзитные и местные потоки автотранспорта. Районные улицы выполняют функции связи в отдельных планировочных районах и перераспределяют потоки на более мелкую местную сеть. Улицы и дороги определенного класса выполняют отведенную им функцию, поэтому ширина улицы в красных линиях задается в зависимости от её класса и назначения.

Информация о протяженности улично – дорожной сети представлена в таблице 4.

Таблица 4

Общие данные по улично – дорожной сети МОГО «Ухта»

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Данные на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность уличной сети | км | 120,82 |

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих реконструкции, капитального ремонта и ремонта. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

Схемы автодорог рассматриваемых транспортных узлов представлены на рисунке 2.

- Подготовка и проведение транспортных обследований

В рамках разработки КСОДД городского округа «Ухта» в 2018 г. проведено комплексное обследование УДС. Ключевыми объектами обследования стали параметры, определяющие характер движения по автомобильным дорогам МОГО «Ухта»:

интенсивность движения и состав транспортных потоков на пересечениях и перегонах УДС транспортных узлов;

движение пассажирского транспорта;

светофорные объекты;

обустройство УДС в части ТСОДД.

Обследования проводились в периоды максимальной загрузки УДС транспортными средствами. В соответствии с ОДМ 218.2.032-2013 обследование проводилось в течение одного часа по будним дням (вторник, среда, четверг).

  - Обследование интенсивности движения транспортных средств

Обследование интенсивности движения ТС включало в себя съемку 7 пересечений улиц и автодорог в городе Ухте в течение вышеуказанного времени. Места съемки пересечений были отобраны на основе анализа плотности населения по районам, предварительного анализа мест концентрации ДТП, а также текущего уровня загрузки дорог транспортными средствами. Карта схема расположения точек съемки интенсивностей представлена на рисунках 3,4,5,6,7.

Рис.3.  Расположение пунктов обследования в городском округе «Ухта»:

1 – перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» – набережной Газовиков; 2 - перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» – пр. Ленина; 3 - перекресток автодорог «Ухта – «Дальний» - «Озерный - Ветлосян»; 4 - перекресток автодорог пр.Космонавтов – набережной Газовиков – пр. А.И. Зерюнова – ул. Береговая; 5 – перекресток автодорог автодороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» - «Ухта – «Дальний» - «Ухта – Троицко - Печорск»; 6 – перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» - ул. Западная; 7 – автодорога «Ухта – «Дальний».

Рис.4. Расположение пунктов обследования в городском округе «Ухта»:

1 – перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» – «Ухта – «подъезд к пгт Ярега»; 2 - перекресток автодорог «подъезд к пгт Ярега» – объездная автодорога; 3 - перекресток автодорог «подъезд к пгт Ярега» - «пст. Первомайский – пст. Нижний Доманик»

Рис.5. Расположение пунктов обследования в городском округе «Ухта»:

1 – перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» – Подъезд к пгт Водный

Рис.6. Расположение пунктов обследования в городском округе «Ухта»:

1 – перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» – Подъезд к пст Веселый Кут

Рис.7. Расположение пунктов обследования в городском округе «Ухта»:

1 – перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» – Подъезд к пст Тобысь; 2 - перекресток автодорог «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» – Подъезд к пгт Боровой

Видеофиксация осуществлялась с помощью экшен-камер, установленных на стойках на высоте 4 м. Широкий угол обзора камер позволил произвести подсчет всех направлений движений участников дорожного движения на перекрестке. Поток ТС подсчитывается и разбивается на категории: легковые а/м, грузовые а/м, транспорт общего пользования (автобусы, маршрутные средства). Результаты обработки замеров интенсивностей движения ТС представлены в виде картограмм и ведомостей интенсивности в Приложении 1.

  - Обследование пассажиропотока

- В целях определения целесообразности изменения схемы автобусной маршрутной сети МОГО «Ухта» в 2018 году, в  соответствии с муниципальным контрактом МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» при содействии руководителей транспортных предприятий города, осуществляющих перевозку пассажиров на городских и пригородных маршрутах МОГО «Ухта», в период с мая по июль 2018г. проведено обследование пассажирского потока на регулярных маршрутах общественного транспорта. Обследование проводилось на 21 маршруте в 86 транспортных средствах. В ходе данного обследования были определены объемы перевозок пассажиров, установлена средняя дальность поездки, коэффициент использования вместимости ТС и пассажирооборот. Также  были определены наиболее загруженные в «часы пик» остановочные пункты. Карта-схема расположения наиболее загруженных остановок представлена на рисунках №№8,9,10.

- Рис.8. Карта-схема расположения наиболее загруженных остановок г. Ухта

- Рис.9 Карта-схема расположения наиболее загруженных остановок пгт Ярега

Рис. 10 Карта-схема расположения наиболее загруженных остановок пгт Водный

- Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД

В условиях высоких темпов автомобилизации населения одной из ключевых ошибок, приведшей к существующей ситуации с перегрузкой улично-дорожных сетей, явилась недооценка тесной взаимосвязи складывающихся условий дорожного движения с практикой градостроительного развития территорий, состоянием и уровнем развития улично-дорожных сетей, уровнем развития и качеством услуг общественного транспорта, применением современных методов и средств организации дорожного движения. Пропускная способность существующей улично-дорожной сети (а значит и вероятность бесперебойного движения на ней) при прочих равных условиях может быть существенно повышена за счет проведения эффективной политики в сфере организации дорожного движения. Оптимальная организация дорожного движения позволяет снизить и выбросы от автотранспорта. Несмотря на это основной упор в организации дорожного движения в последние годы был сделан на обеспечении безопасности дорожного движения и борьбу с нарушениями правил дорожного движения, т.е. на задачах, которые отнесены к компетенции полиции. При этом обеспечение бесперебойности и экологической безопасности работы транспорта рассматриваются как отдельные, чисто технические вопросы без их соотнесения с общими задачами управления транспортом. Исходя из этого организация дорожного движения не воспринимается как самостоятельный и значимый вид общественной деятельности, который направлен не только на обеспечение безопасности дорожного движения, но в равной мере и на решение других не менее значимых социально-экономических задач.

Деятельность по организации дорожного движения распределена между различными уровнями власти, ведомствами и организациями, следствием чего является ее низкое качество. Во многих регионах отсутствуют единые центры организации дорожного движения, технические средства и автоматизированные системы управления организацией дорожного движения весьма примитивны и не обеспечивают решения усложняющихся дорожных проблем.

- Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения

Проблемы в сфере дорожного движения усугубляются отсутствием надлежащей правовой базы, необходимой для обеспечения эффективной организации дорожного движения, для эффективного планирования и управления работой региональных транспортных систем.

Сложившийся приоритет градостроительного и земельного законодательства над транспортным законодательством при осуществлении нормотворческой деятельности и правоприменительной практики еще больше усугубляет транспортные проблемы в области организации дорожного движения.

В настоящее время нет единого основополагающего федерального закона, регулирующего вопросы транспортного развития территорий, организации дорожного движения и оперативного управления им, а также устанавливающего четко очерченную специальную компетенцию федеральных органов исполнительной власти, права и обязанности субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в данной сфере, в том числе в части правового регулирования организации дорожного движения, территориально-транспортного планирования и проектирования, осуществления и финансирования мероприятий по организации дорожного движения. Имеющиеся нормативные правовые акты в области организации и обеспечения безопасности дорожного движения не могут обеспечить надлежащее базовое правовое регулирование этой деятельности с учетом современных проблем.

На законодательном уровне не раскрываются цели и содержание организации дорожного движения как самостоятельного вида деятельности, его соотношение с градостроительной, транспортной и дорожной деятельностью; не установлен порядок разработки и утверждения предпроектной и проектной документации в сфере организации дорожного движения, требования к составу и содержанию такой документации; не определены юридические механизмы, позволяющие эффективно реализовывать принимаемые решения в области организации дорожного движения в их увязке с механизмами градостроительного и территориально-транспортного планирования; отсутствуют нормы, детализирующие государственный контроль и надзор, а также формы и порядок осуществления экспертной деятельности в области организации дорожного движения и территориально-транспортного планирования; не сформулированы правовые принципы, направленные на регулирование транспортного спроса на пропускную способность дорожных сетей в городах и на прилегающих к ним территориях.

Вопросы организации размещения транспортных средств на улично-дорожной сети и применения различных правовых мер, ограничивающих движение, остановку и стоянку автомототранспорта, также не имеют адекватного и рационального регулирования на законодательном уровне. Содержащиеся в многочисленных и разрозненных нормативных правовых актах положения в данной области требуют систематизации и унификации на уровне федерального закона.

Сложившийся приоритет градостроительного и земельного законодательства над транспортным законодательством при осуществлении нормотворческой деятельности и правоприменительной практики еще больше усугубляет транспортные проблемы в области организации дорожного движения.

Одним из негативных факторов в сфере правового регулирования дорожного движения является несоответствие основам конституционного строя и государственно-правового механизма, заложенного в Конституции Российской Федерации, ряда положений постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. N 1090 «О Правилах дорожного движения». В нормативном единстве с пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Правила дорожного движения Российской Федерации в целях обеспечения безопасности дорожного движения в процессе его организации правомерно устанавливают на всей территории Российской Федерации единый порядок дорожного движения и конкретизируют обязанности участников дорожного движения, что корреспондирует положениям Конвенции о дорожном движении, статья 3 которой прямо предоставляет право государствам-участникам устанавливать в правилах дорожного движения нормы, не предусмотренные в самой Конвенции, в том числе дополнительные обязанности водителей (подпункт «ii» подпункта «а» пункта 1). Вместе с тем, некоторые нормы Правил дорожного движения без соответствующей законодательной основы определяют базовые права и обязанности водителей, пешеходов, пассажиров, в том числе затрагивают права граждан на жизнь, личную неприкосновенность, свободу передвижения, частную собственность, свободное использование своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, что делает их неконституционными, ввиду несоответствия их статье 55 Конституции РФ, которая допускает возможность ограничения прав граждан и закрепления за участниками дорожного движения соответствующих обязанностей только федеральным законом. В частности, к таким положениям можно отнести отдельные статьи раздела 2 «Общие обязанности водителей», раздела 3 «Применение специальных сигналов», раздела 4 «Обязанности пешеходов», раздела 5 «Обязанности пассажиров». При этом, другие нормативные акты, касающиеся непосредственно дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил дорожного движения и не противоречить им. Однако, предметы регулирования подзаконных нормативных правовых актов не должны пересекаться с предметами регулирования федеральных законов, так как именно федеральный закон является основой для построения системы подзаконных нормативных правовых актов, в которых положения федеральных законов находят свою конкретизацию и детализацию.

Все это предопределило необходимость разработки Концепции проекта Федерального закона как стратегической основы законопроектной деятельности федеральных органов государственной власти в области организации дорожного движения и транспортного планирования. Необходимость и актуальность принятия нового Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) признают как руководители федеральных и региональных органов власти, так и представители транспортных и дорожных организаций, общественности, справедливо отмечая, что с принятием нового закона будут достаточно полно урегулированы проблемы, возникшие в сфере дорожного движения.

Актуальность разработки законопроекта подтверждается результатами опроса субъектов Российской Федерации (75 регионов) о существующих проблемах и предлагаемых мероприятиях в сфере организации дорожного движения, проведенного в ходе разработки предложений по структуре и содержанию Концепции государственной стратегии в сфере организации дорожного движения, выполненной по заказу Минтранса России в 2010 году. Большинство регионов указали на настоятельную необходимость совершенствования нормативной правовой базы, 10% из них указали конкретно на необходимость разработки федерального закона, содержащего положения по организации дорожного движения.

Основная идея данного законопроекта заключается в установлении единых правовых основ деятельности в сфере организации дорожного движения; формулировании основных прав и обязанностей субъектов, обеспечивающих организацию и оперативное управление дорожным движением, а также участников дорожного движения; определении и разграничении специальной компетенции органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в части территориально-транспортного планирования, организации, оперативного управления и регулирования дорожного движения; обеспечении согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительных власти, органов местного самоуправления в данной сфере.

Основной целью законопроекта является создание правовых условий для организации эффективного и бесперебойного осуществления процесса дорожного движения на территории Российской Федерации как неотъемлемого условия обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы Российской Федерации.

Целями законопроекта также являются: содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в транспортное планирование, организацию, оперативное управление и регулирование дорожного движения; развитие современной транспортной инфраструктуры.

В задачи законопроекта входит: создание единой законодательной основы для правового регулирования всех базовых вопросов, связанных с организацией дорожного движения и территориальным транспортным планированием, в том числе вытекающих из международных обязательств Российской Федерации; формулирование самостоятельного предмета правового регулирования, общих правовых условий функционирования и организации дорожного движения; создание единого понятийного аппарата в данной сфере правового регулирования, увязанного с терминологией, принятой в международных нормах; установление основных прав и обязанностей участников дорожного движения, в том числе норм как ограничивающих права и свободы граждан, так и защищающих права и законные интересы участников дорожного движения; установление ответственности государства перед гражданами и обществом за обеспечение организации безопасного и беспрепятственного дорожного движения; установление полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения и территориально-транспортного планирования.

Кроме того, данным законопроектом предполагается внесение изменений в такие базовые законы в транспортной сфере как Федеральный закон от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Федеральный закон от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях создания полноценной и всеохватывающей законодательной базы в сфере дорожного движения, а также исключения дублирования отдельных положений, связанных с организацией дорожного движения.

- Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В рамках подготовки разработки КСОДД был выполнен обзор следующих документов территориального планирования, включающих мероприятия, планируемые к реализации на территории МОГО «Ухта».

- Генеральный план МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 226.

Генеральным планом МОГО «Ухта» предусмотрены следующие мероприятия:

К ним относятся:

      - - Автомобильный транспорт

С целью повышения связности населенных пунктов решениями Генерального плана предложено строительство (4 этап):

автомобильной дороги местного значения «Подъезд к пст Тобысь» протяженностью 13,7 км, IV категории с дорожной одеждой капитального типа;

автомобильной дороги местного значения подъездного характера к п. Кэмдин протяженностью 2,3 км, IV категории с дорожной одеждой капитального типа;

автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д. Гажаяг» протяженностью 3,7 км, IV категории с дорожной одеждой капитального типа.

Генеральным планом на 4 этапе предусматривается строительство автомобильных дорог местного значения для подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, месторождениям полезных ископаемых, к местам складирования и захоронения отходов, сельскохозяйственным угодьям, вертолетной площадке, объектам отдыха и туризма, V категории суммарной протяженностью 45,8 км, с дорожной одеждой капитального типа - 32,4 км и переходного типа - 13,4 км.

На выезде из пст. Седью предусматривается строительство АЗС (1 колонка) и СТО (3 поста) для обслуживания личного транспорта жителей населенных пунктов Седью и Изъюр.

На выезде из пст Кэмдин предусматривается строительство АЗС (1 колонка) и СТО  (2 поста) для обслуживания личного транспорта жителей населенных пунктов Кэмдин и Гажаяг.

      - - Улично-дорожная сеть

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав МОГО «Ухта», были выявлены недостатки, для устранения которых Генеральным планом МОГО «Ухта» предлагаются нижеприведенные мероприятия.

г.Ухта

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

магистральные улицы общегородского значения;

магистральные улицы районного значения;

улицы и дороги местного значения

проезды.

Помимо создания новых элементов улично-дорожной сети, Генеральным планом МОГО «Ухта» предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. Проектная ширина проезжей части магистральных улиц общегородского значения составляет - 7-28 м, магистральных улиц районного значения - 7-14 м, улиц и дорог местного значения - 6-7 м, а проездов - 6 м. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,5 - 3,0 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети г. Ухта

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, на конец расчетного срока | реализация мероприятий по этапам инвестиционного освоения, км |  |  |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 209,0 (110,8) / 1 945 360 | 64,9 | 29,6 | 30,2 | 84,3 |
| - магистральные улицы общегородского значения | км / м2 | 59,2 (40,2) / 866 760 | 35,8 | 10,4 | 9,7 | 3,3 |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 39,2 (29,1) / 370 640 | 11,9 | 7,5 | 8,4 | 11,4 |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 46,1 (17,8) / 318 060 | 13,5 | 7,9 | 8,1 | 16,6 |
| - проезды | км / м2 | 64,5 (23,7) / 389 900 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 53,0 |

Примечание. 1. В скобках отмечена протяженность улиц и дорог, для которых намечена реконструкция, остальные улицы подлежат строительству.

В соответствии с проектируемым развитием улично-дорожной сети в местах перехода через водные препятствия предусмотрено реконструкция 10 существующих (1 этап - 5 ед.,             2 этап - 5 ед.) автодорожных мостов в г. Ухта, строительство 7 новых железнодорожных переездов (2 этап - 3 ед., 3 этап - 4 ед.), а так же строительство 2 пешеходных мостов через р. Ухта (4 этап). Все не затронутые строительством и реконструкцией автодорожные мосты, а так же пешеходные мосты сохраняются.

Согласно проектируемой планировочной структуре населенных пунктов предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам, а так же по внешним автомобильным дорогам. В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта предлагается строительство 68 остановочных павильонов общественного транспорта (1 этап - 20 ед., 2 этап - 12 ед., 3 этап - 12 ед., 4 этап - 24 ед.).

пгт. Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

магистральные дороги регулируемого движения;

магистральные улицы общегородского значения;

магистральные улицы районного значения;

улицы и дороги местного значения

проезды.

Помимо создания новых элементов улично-дорожной сети, Генеральным планом МОГО «Ухта» предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. Проектная ширина проезжей части магистральных дорог регулируемого движения составляет - 7 м, магистральных улиц общегородского значения - 7 м, магистральных улиц районного  значения - 7 м,  улиц и дорог местного значения - 6 м, а проездов - 4-7 м. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

пгт. Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, на конец расчетного срока | реализация мероприятий по этапам инвестиционного освоения, км |  |  |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пгт Боровой |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 20 (1,4) / 122 890 | 1,6 | 1,9 | 6,0 | 10,5 |
| - магистральные улицы общегородского значения | км / м2 | 1,6 (0,4) / 11 680 | 1,6 | - | - | - |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 1,9 (0,1) / 12 610 | - | 1,9 | - | - |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 6,0 (0,5) / 36 170 | - | - | 6,0 | - |
| - проезды | км / м2 | 10,5 (0,4) / 62 430 | - | - | - | 10,5 |
| пгт Водный |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 15,4 (3,8) / 94 230 | 2,0 | 4,3 | 3,0 | 6,1 |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 2,0 (2,0) / 14 190 | 2,0 | - | - | - |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 4,3 (1,4) / 25 800 | - | 4,3 | - | - |
| - проезды | км / м2 | 9,1 (0,4) / 54 240 | - | - | 3,0 | 6,1 |
| Пгт Шудаяг |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 19,9 (8,6) / 120 700 | 3,0 | 3,2 | 6,0 | 7,7 |
| - магистральные дороги регулируемого движения | км / м2 | 3,0 (3,0) / 20 900 | 3,0 | - | - | - |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 3,2 (1,1) / 22 460 | - | 3,2 | - | - |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 6,0 (0,9) / 36 110 | - | - | 6,0 | - |
| - проезды | км / м2 | 7,7 (3,6) / 41 230 | - | - | - | 7,7 |
| пгт Ярега |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 18,8 (3,8) / 119 350 | 5,1 | 11,7 | 2,0 | - |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 5,9 (2,1) / 41 500 | 5,1 | 0,8 | - | - |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 7,4 (1,0) / 44 700 | - | 7,4 | - | - |
| - проезды | км / м2 | 5,5 (0,7) / 33 150 | - | 3,5 | 2,0 | - |

Примечание. 1. В скобках отмечена протяженность улиц и дорог, для которых намечена реконструкция, остальные улицы подлежат строительству.

Проектом генерального плана в пгт. Ярега на 3 этапе предусматривается реконструкция существующего железнодорожного переезда.

пст. Веселый Кут, Гэрдъель, Изъюр, Кэмдин, Нижний Доманик,

Первомайский, Седью, Тобысь

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Помимо создания новых элементов улично-дорожной сети, Генеральным планом МОГО «Ухта»  предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. Проектная ширина проезжей части главных улиц составляет - 7 м, улиц в жилой застройке основных - 6 м, улиц в жилой застройке второстепенных - 6 м, а проездов - 4-6 м. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети пст. Веселый Кут,

Гэрдъель, Изъюр, Кэмдин, Нижний Доманик, Первомайский, Седью, Тобысь

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, на конец расчетного срока | реализация мероприятий по этапам инвестиционного освоения, км |  |  |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пст Веселый Кут |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 4,8 (0,6) / 28 790 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 0,9 |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 0,6 (0,6) / 3 590 | 0,6 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 2,9 / 17 700 | - | 1,0 | 1,9 | - |
| - проезды | км / м2 | 1,3 / 7 500 | - | - | - | 1,3 |
| пст Гэрдъель |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 1,3 / 8 160 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 0,3 / 1 650 | 0,3 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 0,5 / 3 270 | - | 0,5 | - | - |
| - проезды | км / м2 | 0,5 / 3 240 | - | - | 0,5 | - |
| пст Изъюр |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 2,0 / 12 590 | 0,7 | 1,3 | - | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 0,7 / 4 550 | 0,7 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 1,3 / 8 040 | - | 0,5 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пст Кэмдин |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 5,4 (1,6) / 32 350 | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 2,4 |
| - главные улицы | км / м2 | 1,6 (1,4) / 11 060 | 1,6 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 0,5 (0,1) / 3 000 | - | 0,5 | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 0,9 (0,1) / 5 390 | - | - | 0,9 | - |
| - проезды | км / м2 | 2,4 / 12 900 | - | - | - | 2,4 |
| пст Нижний Доманик |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 9,0 (3,4) / 53 440 | 1,1 | 7,9 | - | - |
| - проезды | км / м2 | 9,0 (3,4) / 53 440 | 1,1 | 7,9 | - | - |
| пст Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 5,0 / 30 020 | 0,6 | 1,4 | 3,0 | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 0,6 / 3 480 | 0,6 | - | - | - |
| - проезды | км / м2 | 4,4 / 26 540 | - | 1,4 | 3,0 | - |
| пст Седью |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 5,6 / 33 280 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 3,5 |
| - главные улицы | км / м2 | 0,4 / 2 700 | 0,4 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 1,2 / 7 330 | - | 1,2 | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 2,5 / 14 710 | - | - | 0,5 | 2,0 |
| - проезды | км / м2 | 1,5 / 8 540 | - | - | - | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пст. Тобысь |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 8,8 / 51 760 | 1,1 | 2,6 | 2,1 | 3,0 |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 1,1 / 6 810 | 1,1 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 2,6 / 15 530 | - | 2,6 | - | - |
| - проезды | км / м2 | 5,1 / 29 420 | - | - | 2,1 | 3,0 |

Примечание. 1. В скобках отмечена протяженность улиц и дорог, для которых намечена реконструкция, остальные улицы подлежат строительству.

Генеральным планом МОГО «Ухта» в пст Тобысь на 2 этапе предусматривается строительство железнодорожного переезда.

В соответствии с проектируемым развитием улично-дорожной сети в местах перехода через водные препятствия предусмотрено строительство автодорожных мостов:

одного моста через р. Ухта в пст Веселый Кут (3 этап);

одного моста через р. Ниж. Сывъёль в пст Тобысь (3 этап).

с. Кедвавом

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Помимо создания новых элементов улично-дорожной сети, Генеральным планом МОГО «Ухта» предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. Проектная ширина проезжей части главных улиц составляет - 7 м, улиц в жилой застройке основных - 6 м, улиц в жилой застройке второстепенных - 6 м, а проездов - 6-7 м. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети с. Кедвавом

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, на конец расчетного срока | реализация мероприятий по этапам инвестиционного освоения, км |  |  |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кедвавом |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 7,1 / 43 860 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 1,3 |
| - главные улицы | км / м2 | 1,1 / 7 870 | 1,1 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 1,8 / 10 830 | - | 1,8 | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 2,9 / 17 220 | - | - | 2,9 | - |
| - проезды | км / м2 | 1,3 / 7 940 | - | - | - | 1,3 |

Примечание. 1. В скобках отмечена протяженность улиц и дорог, для которых намечена реконструкция, остальные улицы подлежат строительству.

д. Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Помимо создания новых элементов улично-дорожной сети, Генеральным планом МОГО «Ухта» предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. Проектная ширина проезжей части улиц в жилой застройке основных составляет - 6 м, улиц в жилой застройке второстепенных - 6 м, а проездов - 4-6 м. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети д. Гажаяг,

Изваиль, Лайково, Поромес

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, на конец расчетного срока | реализация мероприятий по этапам инвестиционного освоения, км |  |  |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д.Гажаяг |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично- дорожной сети / площадь | км / м2 | 2,4 / 13 700 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | - |
| покрытия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |

| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 1,5 / 9 310 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - проезды | км / м2 | 0,9 / 4 390 | - | - | 0,9 | - |
| д.Изваиль |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 2,0 / 11870 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 1,1 / 6 570 | 0,5 | 0,6 | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 0,2 / 1 280 | - | 0,2 | - | - |
| - проезды | км / м2 | 0,7 / 4 020 | - | - | 0,7 | - |
| д.Лайково |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 4,0 (0,3) / 24 290 | 0,6 | 1,0 | 2,4 | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 0,6 (0,3) / 3 880 | 0,6 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 3,2 / 19 160 | - | 1,0 | 2,2 | - |
| - проезды | км / м2 | 0,2 / 1 250 | - | - | 0,2 | - |
| д.Поромес |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 3,9 / 22 960 | 0,8 | 2,4 | 0,7 | - |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 0,8 / 4 740 | 0,8 | - | - | - |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 2,4 / 14 160 | - | 2,4 | - | - |
| - проезды | км / м2 | 0,7 / 4 060 | - | - | 0,7 | - |

Примечание. 1. В скобках отмечена протяженность улиц и дорог, для которых намечена реконструкция, остальные улицы подлежат строительству.

Основные мероприятия по развития УДС города будут учтены в построении транспортной макромодели.

Кроме того, предусматривается содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений; паспортизация и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;  межевание земельных участков под дороги согласно установленным нормативам; оформление бесхозных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальную собственность.

- Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

Перечень основных дорог и улиц рассматриваемого городского округа «Ухта» представлен в таблице 5:

- Таблица 5. Основные дороги и улицы МОГО «Ухта»

| Наименование | Категория | Протяженность, км | Число полос | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр.Ленина | Магистральная улица общегородского значения | 2,508 | 2-4 | а/бетон |
| Пр.Космонавтов | Магистральная улица общегородского значения | 1,925 | 2-4 | а/бетон |
| Ул. Сенюкова | Магистральная улица общегородского значения | 1,652 | 2-3 | а/бетон |
| Шудаяг-Заболотный | Магистральная улица общегородского значения | 0,460 | 2 | а/бетон |
| Набережная Газовиков | Магистральная улица районного значения | 2,100 | 2 | а/бетон |
| «Озерный - Ветлосян» | Магистральная улица районного значения | 3,990 | 2 | а/бетон |
| «Ухта – «Дальний» | II, IV | 7,800 | 4 | а/бетон |
| Объездная автодорога | IV | 1,950 | 2 | а/бетон |
| Пст. Первомайский – пст. Нижний Доманик | IV | 6,900 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к пгт Водный | IV | 4,500 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к пст Веселый Кут | IV | 4,024 | 2 | а/бетон |
| Подъезд к пст Тобысь | IV | 13,500 | 2 | грунтовое |
| Подъезд к пгт Боровой | IV | 10,173 | 2 | а/бетон |

Основные показатели улично-дорожной сети: ширина в красных линиях, расстояние между магистральными улицами, плотность магистральной и местной улично-дорожной сети, характер пешеходных связей в населенных пунктах связаны с типом застройки. Параметры автомобильных дорог общего пользования определены категориями дорог при строительстве, а также особенностями эксплуатации.

К основным дорогам, находящимся в собственности городского округа, обеспечивающим связи между районами и с внешней дорожной сетью, относятся следующие улицы:

- Пр.Ленина

- Пр.Космонавтов

- Ул. Сенюкова

- Шудаяг-Заболотный

- Набережная Газовиков

- «Озерный - Ветлосян»

- «Ухта – «Дальний»

- Объездная автодорога

- Пст. Первомайский – пст. Нижний Доманик

- Подъезд к пгт Водный

- Подъезд к пст Веселый Кут

- Подъезд к пст Тобысь

- Подъезд к пгт Боровой

Проспект Ленина является по принятой классификации магистральной улицей общегородского значения городского округа. Обеспечивает связь города  с республиканской дорогой «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар».

Улица имеет протяженность 2,508 км. Началом является примыкания к а/д «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар», концом – ул. Октябрьская.

На всем протяжении улица имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 12 пересечений с улицами, в т.ч. примыкания ул. Интернациональная, пр. Дружбы, пр. Строителей, ул. 40 лет Коми и т.д.

Пешеходное движение улицы организовано по тротуарам с двух сторон от проезжей части и отделенным от нее полосами газонов. Средняя ширина тротуаров ориентировочно 6,50 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на проспекте не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

На всем протяжении имеется искусственное освещение.

На улице имеется 5 светофорных объектов – в районе д. 75, 26, 20/11, 4, 1.

По пр. Ленина проходят автобусные маршруты №№1,2,5,7,12,19,112 и т.д., имеется одиннадцать остановок, на всех имеются заездные карманы и посадочные площадки.

Проспект Космонавтов является по принятой классификации магистральной улицей общегородского значения городского округа. Обеспечивает связь города с другими улицами города.

Дорога имеет протяженность 1,925 км. Начало соответствует примыканию к дороге пр. Зерюнова, ул. Береговая и набережная Газовиков, конец дороги – пересечение с ул. Сенюкова.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 10 пересечений с улицами, в т.ч. примыкания ул. Дзержинская, пр. Строителей, ул. Советская, пр. Ленина, ул. Юбилейная и т.д.

Пешеходное движение улицы организовано по тротуарам с двух сторон от проезжей части и отделенным от нее полосами газонов. Средняя ширина тротуаров ориентировочно от 2,00 -6,00 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется на всем протяжении проспекта.

На улице имеется 5 светофорных объектов.

По пр. Космонавтов проходят автобусные маршруты №№11, 9, имеется одиннадцать остановок, на всех имеются заездные карманы и посадочные площадки.

Улица Сенюкова является по принятой классификации магистральной улицей общегородского значения городского округа. Обеспечивает связь города с другими улицами города.

Дорога имеет протяженность 1,652 км. Начало соответствует примыканию к дороге ул. Севастопольская, конец дороги – пересечение с ул. Интернациональная.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 6 пересечений с улицами, в т.ч. примыкания с пр. Космонавтов, Бельгопское шоссе, заезды к многоквартирным домам и т.д.

Пешеходное движение улицы организовано по тротуарам с двух сторон от проезжей части и отделенным от нее полосами газонов. Средняя ширина тротуаров ориентировочно от 2,00 -3,70 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется на всем протяжении проспекта.

На улице имеется 4 светофорных объекта.

По ул. Сенюкова проходят автобусные маршруты №№11, 12, 19 имеется шесть остановок, на всех имеются заездные карманы и посадочные площадки.

Автодорога Шудаяг - Заболотный является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь города с республиканской дорогой «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар».

Дорога имеет протяженность 0,460 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 2 пересечения с улицами, в т.ч. примыкания к пр. Ленина, набережной Газовиков.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует на всем протяжении проспекта.

Светофорное регулирование отсутствует

По данной дороге проходит междугородний автобусный маршрут «Ухта - Сыктывкар».

Автодорога по набережной Газовиков является по принятой классификации магистральной улицей районного значения городского округа. Обеспечивает связь города с республиканской дорогой «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар».

Дорога имеет протяженность 2,100 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Имеется 5 пересечений с улицами, в т.ч. примыкания к набережной Нефтяников, ул. Алексеева, ул. Сидорова, ул. Тиманская, пр. Зерюнова.

Пешеходное движение улицы организовано по тротуару с одной стороны от проезжей части и отделенным от нее полосами газонов. Средняя ширина тротуара ориентировочно  2,0 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется частично на протяжении 500 метров.

Светофорное регулирование имеется в конце и начале автодороги.

Автобусное движение отсутствует, автобусные остановки имеются  в количестве 2 штук.

Автодорога «Озерный - Ветлосян» является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь города с микрорайонами города Ухты.

Дорога имеет протяженность 3,990 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется частично.

По автодороге «Озерный - Ветлосян» проходит автобусный маршрут № 9 имеется 7 остановок, на всех имеются заездные карманы и посадочные площадки.

Автодорога «Ухта – «Дальний» является по принятой классификации дорогой II и IV категории. Обеспечивает связь города с микрорайонами города Ухты, автодорогой «Ухта – Троицко-Печорск», «Ухта – Сосногорск».

Дорога имеет протяженность 7,800 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение имеется частично.

По автодороге «Ухта – «»Дальний» проходит автобусный маршрут №№ 10, 12.

Объездная автодорога (пгт Ярега) является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь населенного пункта с подъездной дорогой  к пгт Ярега.

Дорога имеет протяженность 1,950 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует.

Автобусное движение отсутствует, автобусные остановки отсутствуют.

Автодорога «пст Первомайский – пст Нижний Доманик» является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь с населенным пунктом  пгт Ярега.

Дорога имеет протяженность 6,900 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует.

Автобусное движение отсутствует, автобусные остановки отсутствуют.

Автодорога «Подъезд к пгт Водный» является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь с населенным пунктом  пгт Водный.

Дорога имеет протяженность 4,500 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов осуществляется по обочинам. Ширина обочин 1,0 – 1,5 м.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует.

По автодороге проходит автобусный маршрут №104.

Автодорога «Подъезд к пст Веселый Кут» является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь с населенным пунктом  пст Веселый Кут.

Дорога имеет протяженность 4,024 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов не осуществляется.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует.

По автодороге проходит школьный маршрут.

Автодорога «Подъезд к пст Тобысь» является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь с населенным пунктом  пст Тобысь.

Дорога имеет протяженность 13,500 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов не осуществляется.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует.

Автобусное движение отсутствует.

Автодорога «Подъезд к пгт Боровой» является по принятой классификации дорогой IV категории. Обеспечивает связь с населенным пунктом  пгт Боровой.

Дорога имеет протяженность 10,173 км.

На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

Тротуары отсутствуют, движение пешеходов не осуществляется.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Искусственное освещение отсутствует.

Автобусное движение отсутствует.

- Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

  - Организация движения в пространстве

Мероприятия по организации дорожного движения преследуют две основные цели: повышение безопасности движения и повышение пропускной способности дорог.

Разработка рациональных схем движения для транспортных и пешеходных сообщений способствует сокращению задержек и числа ДТП. Ликвидация мест повышенной опасности, как правило, способствует повышению скорости движения.

Организация дорожного движения в пространстве – это разделение транспортных, а также пешеходных потоков по направлениям по наиболее благоприятной и безопасной траектории. Канализирование движения на перегонах предполагает, прежде всего, разделение встречных потоков, чтобы ликвидировать самые опасные конфликтные точки встречного столкновения, а также разделение движения по полосам попутного направления. Продольная разметка проезжей части позволяет упорядочить движение, сформировать ряды, что способствует повышению общей пропускной способности дороги и безопасности движения. Средством канализирования на перегонах является устройство разделительных полос на широких дорогах с установкой на них ограждений.

На территории МОГО «Ухта» дороги и улицы двухполосные, трехполосные, четырехполосные. Проезды внутри кварталов имеют 1 – 2 полосы.

С учетом параметров существующей улично-дорожной сети городского округа организация движения в пространстве на дорогах муниципального образования обеспечивается дорожной разметкой, знаками, а также организацией участков с односторонним движением.

  - Организация движения во времени

Это направление организации дорожного движения охватывает методы, обеспечивающие в основном с помощью Правил дорожного движения, дорожных знаков и световых сигналов светофоров разделение транспортных и пешеходных потоков во времени. Благодаря этому исключаются (или сводятся к минимуму) конфликты при проезде перекрестков, железнодорожных переездов, временно суженных мест на дорогах.

На территории городского округа в настоящее время имеется 23 светофорных объекта –.  Расположение показано на рисунках 11, 12.

- Рис. 11 Светофорные объекты в городе Ухте

- Рис. 12 Светофорные объекты в городе Ухте

- Светофорные объекты применяются для регулирования движения  пешеходов и включает в себя транспортные и два пешеходные светофоры.

Распределением потоков во времени также является установление приоритета проезда путем установки знаков, регулирование движения на ж.д. переездах, ограничения движения определенных категорий ТС (например, грузовой автотранспорт), в том числе временные (например, в пиковые периоды будней).

На территории МОГО «Ухта» имеются ограничения въезда грузового автотранспорта в центральную часть городского округа.

  - Формирование однородного транспортного потока

Одной из мер формирования однородного транспортного потока является выделение улиц для движения пассажирского транспорта. Выделение и улиц или полос для движения пассажирского транспорта на территории района нецелесообразно в виду низкой интенсивности движения пассажирского транспорта, а также наличия преимущественно двухполосных улиц и дорог с невозможностью расширения проезжей части.

Рассматривая задачу создания однородных транспортных потоков, необходимо остановиться не только на различии типов транспортных средств, но и на однородности по выполняемому маневру. Если на подходе к пересечению в одном уровне дорога имеет одну полосу, то разноименность направлений дальнейшего движения транспортных средств может оказывать еще более ощутимое влияние на скорость и безопасность движения, чем разнотипность транспортных средств в потоке. Так, например, поворот налево связан с задержкой для пропуска встречных автомобилей. При этом также создается опасность попутного столкновения. Поэтому специализация полос на подходе к пересечениям по признаку дальнейшего направления является типичной мерой выравнивания состава транспортного потока.

Организация одностороннего движения в городе также нецелесообразна в виду низкой плотности УДС, а также отсутствия улиц, дублирующих направления.

  - Размещение мест стоянки и остановки транспортных средств

Стоянка транспортных средств может осуществляться вдоль улиц и на специально отведенных местах (карманы для парковки, специально отведенные места для стоянки).

Общая тенденция запрещения стоянок вблизи пересечений и на подходах к ним верна. Также необходимо осуществить запрещение стоянок ТС вдоль ключевых магистралей для повышения пропускной способности улиц. Подробный анализ парковочного пространства представлен в отчете по этапу №3.

  - Оптимизация скорости движения на улицах и дорогах

Большой ущерб организации движения наносят неоправданные и не соответствующие обстановке ограничения скорости, которые непонятны водителям и поэтому большинством из них не выполняются. Особое значение, в связи с этим имеют четкость и своевременность информации водителей. В частности, при введении местного ограничения скорости вместе со знаком 3.24 надо установить соответствующий предупреждающий знак, показывающий, в связи с какой опасностью введено данное ограничение (например, сужение дорог, кривая малого радиуса, повышенная скользкость, ремонтные работы, неровная дорога, дети и т.д.).

Существующие ограничения скоростного режима в рассматриваемом городском округе отображены на рисунке 13.

_____ - ограничение скорости 40 км/ч

_____ - ограничение скорости 60 км/ч

Кроме того, на местных дорогах скорость фактически ограничена параметрами и техническим состоянием проезжей части – ширина, тип покрытия, ровность и целостность покрытия.

Основные недостатки организации скоростного режима в городском округе «Ухта»:

частичное отсутствие знаков 3.24 «Ограничение скорости» 40 км/ч и менее на территориях малоэтажной застройки;

частичное отсутствие знаков 3.24 «Ограничение скорости» 30 км/ч и менее и/или знаков 5.21 «Жилая зона» на дворовых территориях.

В настоящее время для обеспечения соблюдения скоростного режима на территории МОГО «Ухта» осуществляется установка камер фиксации нарушений.

- Анализ параметров дорожного движения

Интенсивность движения – это количество транспортных средств, проходящих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты, секунды) в зависимости от доставленной задачи наблюдения. На дорожно-уличной сети можно выделить отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров, в то время как на других участках оно в несколько раз меньше. Такая пространственная неравномерность отражает прежде всего неравномерность размещения грузо- и пассажирообразующих пунктов и их функционирования.

Состав транспортного потока представляет собой совокупность легковых, грузовых автомобилей и маршрутных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы и пр.). Основной составляющей при этом является легковой транспорт.

- Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках УДС

Условия движения транспорта на улично-дорожной сети городского округа «Ухта» оценивались по значению фактического уровня загрузки движением и средней скорости сообщения.

Уровень загрузки является ключевым фактором, влияющим на условия движения транспорта, и определяется как отношение фактической интенсивности движения к пропускной способности магистрали или ее участка. Пропускная способность магистральной сети определяется пропускной способностью проезжих частей улиц и дорог на перекрестках и в местах иных ограничений движения (пешеходные переходы, мосты, сужения проезжей части и т.д.).

Уровень загрузки движением в значительной степени определяет уровень обслуживания.

Уровень обслуживания – комплексный показатель экономичности, удобства и безопасности движения, характеризующий состояния транспортного потока.

В условиях плотной, исторически сложившейся застройки, дороги, на которых интенсивность движения не превышает 70-80% от их пропускной способности (уровень обслуживания D, уровень загрузки 70%-90%), соответствуют объемам движения и не нуждаются в немедленных мероприятиях по реконструкции, переустройству или совершенствованию организации движения. Уровень обслуживания D характеризуется сплошным потоком автомобилей (либо отдельными колоннами). При проезде транспортных узлов с реализованным светофорным регулированием происходит полная разгрузка перекрестка за время работы разрешающего сигнала светофора.

В большинстве случаев, при уровнях загрузок 80-90% необходимо предусматривать повышение пропускной способности перекрестка, так как при таком уровне загрузки возникает существенная вероятность заторов, и резко растут задержки транспорта.

При уровне загрузки 90-100% (уровень обслуживания Е) движение автотранспорта характеризуется как плотное, поток движется с непродолжительными остановками. Заторы при проезде регулируемых транспортных узлов наблюдаются примерно в 50-70% циклов регулирования (происходит неполная разгрузка подхода к перекрестку за период горения разрешающего сигнала светофора).

Уровень загрузки движением на участках УДС определялся расчетным путем с учетом следующих факторов:

интенсивность транспортного потока;

структура транспортного потока;

неравномерность движения транспортных потоков по направлениям;

планировочные характеристики участков УДС (число полос движения, ширина проезжей части);

организация дорожного движения;

режим регулирования дорожного движения.

Уровни загрузки движением на УДС МОГО «Ухта» получены на основании результатов натурных обследований интенсивности движения транспортных потоков на ключевых магистралях.

Наибольшая нагрузка на улично-дорожную сеть возникает в вечерние часы пик. Результаты обследования интенсивности движения в сечениях основных дорог городского округа для часа пик будней представлены в Приложении 1.

Расчет уровней загрузки рассматриваемой зоны показал, что на всех участках УДС наблюдаются удовлетворительные условия движения транспорта. На основании полученных данных об уровнях загрузки движением были выявлены наиболее критичные участки УДС с уровнями загрузок более 80%. Все данные участки расположены в границах городского округа Ухта.

Как показывают результаты расчетов, наиболее загруженными дорогами на разных участках в часы пик являются:

пр. Ленина;

пр. Космонавтов;

ул. Октябрьская;

ул. Загородная;

автодорога «Ухта - «дальний»

Данные об уровнях загрузок движением наиболее критичных участков УДС городского округа «Ухта» представлены в таблице 6.

- Таблица 6. Участки улиц и дорог с загрузкой более 80 % в утренний час пик

| Наименование улицы | Наименование перегона (от до) | Кол-во полос | Интенсивность (прив. ед) | Уровень загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр. Ленина | от ул. Октябрьская – а/д Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар | 2-4 | 326 | 0,75 |
| Пр. Космонавтов | от набережной Газовиков – ул. Сенюкова | 2-4 | 350 | 0,75 |
| Ул. Октябрьская | от пр. Ленина – ул. Мира | 2 | 300 | 0,7 |
| Ул. Загородная | от ул. Первомайская – ул. Береговая | 2 | 250 | 0,7 |
| Автодорога «Ухта – «Дальний» | от ул. Ухтинская – а/д «Ухта - Сосногорск» | 4 | 350 | 0,75 |

К основным причинам возникновения транспортных проблем можно отнести следующие:

низкая пропускная способность примыканий и пересечений, обусловленная несоответствием режимов регулирования интенсивности движения, в том числе отсутствием координированного управления светофорной сигнализацией;

несоответствие параметров проезжей части интенсивности движения (спросу на передвижение);

неоптимальная схема организации движения транспорта;

несоответствие покрытия проезжей части нормативным параметрам (прочности, ровности, наличия дефектов).

Вывод: на улично-дорожной сети городского округа «Ухта» в вечерний пиковый период наблюдается транспортная ситуация, требующая оптимизации как схемы организации дорожного движения с одной стороны, так и популяризации роли общественного транспорта с другой.

Одной из основных задач данного проекта будет являться стимулирование использования городского пассажирского транспорта, в том числе за счет оптимизации городских автобусных маршрутов.

- Анализ существующей системы пассажирского транспорта общего пользования на территории МОГО «Ухта» с учетом характера пассажиропотоков

Транспортный спрос населения МОГО «Ухта» на муниципальные регулярные пассажирские перевозки удовлетворен.

Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» утвержден 21 маршрут. Перевозка пассажиров организована в соответствии с утвержденными расписаниями. Протяженность автобусных маршрутов 314,25 км

Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением 163,24 км.

На территории МОГО «Ухта» автобусным сообщением охвачены населенные пункты: пгт Боровой,  пгт Ярега, пгт Водный, пгт Шудаяг, микрорайоны Дежнева, Югер, пст Седью, пст Кэмдин, пст Гэрдъель и.т.д.

Анализ пассажиропотока в МОГО «Ухта» за последние 5 лет не проводился.

Согласно информации Службы государственной статистики Республики Коми перевозчиками перевезено пассажиров в автобусах общего пользования за 2018г. -  21 186 тыс. чел., показатель пассажирооборота составил 285 323,9 тыс. пасс/км.

- Оценка уровня транспортной доступности МОГО «Ухта» с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями.

Удобство транспортной доступности объектов оказывает существенное влияние на привлекательность и стоимость объектов недвижимости в границах МОГО «Ухта». Наиболее важными факторами транспортной доступности являются: расстояние остановочных пунктов до автомобильных дорог, загруженность дорог, удобство и хорошее качество подъездных путей, обеспеченность достаточным количеством парковочных мест в непосредственной близости от объекта, фактор времени в пути до работы, но и стоимость проезда.

Как известно, в г. Ухта поездка на общественном транспорте в городском сообщении стоит 17 рублей, а вот для жителей пригородных поселков сумма проезда значительно выше, порой и в 2 раза, в зависимости от удалённости.  Перспективы удешевления стоимости проезда в г. Ухта сегодня нет.

Муниципальное транспортное предприятие на территории МОГО «Ухта» отсутствует.

Пассажирские перевозки по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта» осуществляют два перевозчика ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» и ООО «Транспортная группа «Доверие»  на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, объектами закупок которых являлись «Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта».  В настоящее время маршрутная сеть МОГО «Ухта» состоит из 21 муниципального маршрута, из них  5 – маршрутов пригородного сообщения, 3 – дачных маршрута и 13 – маршрутов городского сообщения.

Большинство передвижений в границах МОГО «Ухта» приходится на личный автомобильный транспорт и пешеходные сообщения.

Город связан железной дорогой с Москвой (1559 км), Сыктывкаром (325 км), а также с Печорой, Усинском, Воркутой. Протяженность участка железнодорожной магистрали составляет 82 км.

В Ухте расположен аэропорт класса «В», который принимает самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Сыктывкара, Усинска, Воркуты, Вуктыла.

Село Кедвавом и деревня Поромес находятся от города Ухта на расстоянии 153 км и отнесены к труднодоступным населенным пунктам. Железнодорожное и речное сообщение с указанными населенными пунктами отсутствует. Автомобильное сообщение становится возможным только в зимний период при устойчивой морозной температуре воздуха и оборудовании ледовой переправы через р. Ижма в районе села Кедвавом. Единственным видом сообщения на протяжении 9 месяцев в году является воздушный транспорт. Для осуществления перевозок жителей указанных населенных пунктов воздушным транспортом администрацией МОГО «Ухта» ежегодно заключаются договоры с АО «Комиавиатранс» на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам, а также на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта в труднодоступные населенные пункты, в том числе за счет привлечения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.

На протяжении ряда лет в целях обеспечения равной доступности транспортных услуг на дачных автобусных маршрутах вводится льгота на проезд (с 1 мая по 30 сентября) по дачным маршрутам для лиц, достигшим пенсионного возраста (мужчины 55 лет, женщины 50 лет), не имеющим права проезда на основании социального проездного билета в соответствии с Постановлением Правительства РК от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер государственной социальной поддержки, на территории Республики Коми».

При интенсивном увеличении числа транспортных средств и повышении их грузоподъемности в МОГО «Ухта» существует необходимость строительства новых дорог, расширения улиц. Значительный рост автомобильного парка за последнее десятилетие и низкая пропускная способность дорожной сети привели к высокой загруженности транспортных артерий города и образованию заторов в «часы пик».

С 1 января 2014 года на территории муниципалитета создан Муниципальный дорожный фонд в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с федеральным законодательством.

Вывод: уровень транспортной доступности МОГО «Ухта» в настоящее время достаточен. Обеспечение транспортной доступности в рассматриваемой перспективе должно обеспечиваться содержанием в соответствии с нормативными параметрами автомобильных и железной дороги, аэропорта. Строительство дополнительных транспортных магистралей и сооружений для связи с другими муниципальными образованиями и территориями не требуется.

- Анализ организации парковочного пространства на территории МОГО «Ухта»

Автомобильный парк МОГО «Ухта» общего пользования, удовлетворяющий потребности населения в перевозках пассажиров и багажа в сети муниципальных регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в 2018 году преимущественно состоит из автобусов:

- малого класса (длина от более чем 5 м до 7,5 м включительно)  с общим количеством не менее 22 мест;

- среднего класса (длина от более чем 7,5 м до 10 м включительно)  с общим количеством 50 мест;

- большого класса (длина от более чем 10 м до 16 м включительно) с общим количеством 100 мест.

Общее количество автобусов, задействованных в перевозке пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» составляет 164 единицы. В соответствии с требованиями, установленными техническими заданиями к электронным аукционам на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта» срок эксплуатации автобусов на дату заключения муниципальных контрактов не должен превышать 10 лет. Также были введены ограничения по количеству мест в автобусах малого и среднего класса. В перевозке пассажиров и багажа по двум муниципальным регулярным автобусным маршрутам в пригородном сообщении задействовано два автобуса для перевозки маломобильных групп населения. После проведения в декабре 2016 года аукционных процедур, перевозчиками были заменены автобусы марки «Газ» вместимостью 13 посадочных мест, а также автобусы марки ПАЗ общей вместимостью 36 мест. Всего перевозчиками было заменено  43 транспортных средства.

Автомобильный парк МОГО «Ухта» преимущественно состоит из транспортных средств категории М1, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2016-2017 годы отмечается уменьшение роста регистрации транспортных средств. Объективную оценку уровня автомобилизации населения на территории МОГО «Ухта» в настоящее время представить не представляется возможным, по стольку уменьшение количества зарегистрированных транспортных средств на территории МОГО «Ухта» может быть связано не только с оттоком населения в другие регионы, но а также с вступлением в законную силу в 2013 году административного регламента регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции, который предоставляет собственникам и владельцам транспортных средств возможность совершать регистрационные действия в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции на территории России по своему усмотрению.

Таблица 7

Показатели автомобилизации населения

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2016 г. | По состоянию на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения МО, тыс. чел. | 118,99 | 119,0 |
| 2 | Количество автомобилей зарегистрированных в ОГИБДД ОМВД России по г. Ухта, ед. | 47551 | 47008 |

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, а также на территориях круглосуточных платных автомобильных стоянок, принадлежащих на праве личной собственности различным юридическим и физическим лицам. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры, у административных зданий хозяйствующих организаций и т.д.

Вывод: в настоящее время дефицит парковочных мест на территории МОГО «Ухта» не наблюдается.

- Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД

Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) – это специальные устройства или сооружения, помогающие ориентироваться на дороге и быть в курсе изменений в дорожном движении.

ТСОДД выполняют следующие функции:

информируют участников ДД о рекомендуемых или обязательных режимах движения;

обеспечивают наиболее благоприятные траектории движения транспортных средств и пешеходов для предотвращения опасных ситуаций, связанных с выездом транспортных средств за пределы проезжей части;

информируют участников движения о месте нахождения наиболее существенных объектов тяготения транспортных и пешеходных потоков.

Все ТСОДД по степени воздействия на участников движения можно разделить на две группы (категории):

непосредственно взаимодействующие с участниками ДД с целью формирования требуемых параметров транспортных и пешеходных потоков (исполнительные);

обеспечивающие работу исполнительных ТСОДД (вспомогательные).

Исполнительные ТСОДД разделяются на следующие виды:

- дорожные знаки;

дорожная разметка;

дорожные ограждения;

пешеходные ограждения;

дорожные светофоры;

направляющие устройства;

островки безопасности;

устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности, сужения проезжей части и т.п.);

устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояночные места, пешеходные зоны и т.п.) - шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, запирающиеся кронштейны стояночных мест и т.п.;

К вспомогательным ТСОДД относятся:

- устройства для установки дорожных знаков;

обеспечивающее оборудование светофорных объектов (дорожные контроллеры, устройства для установки светофоров, кабельные сети);

оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, оборудование ЦУП АСУД, детекторы транспорта, указатели скорости).

ТСОДД устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правило применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Было выполнено обследование улично-дорожной сети (УДС) для анализа эксплуатационного состояния ТСОДД.

Для проведения обследования были выбраны основные и наиболее загруженные улицы и дороги МОГО «Ухта»:

- Пр.Ленина

- Пр.Космонавтов

- Ул. Сенюкова

- Шудаяг-Заболотный

- Набережная Газовиков

- ул. Загородная

- «Ухта – «Дальний»

В процессе обследования были выявлены следующие недостатки:

- Дорожная разметка частично или полностью изношена, что не соответствует ГОСТ Р 51256-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.02.2018 N 81-ст)

Содержание автомобильных дорог в части установки, снятия и эксплуатации ТСОДД должно производиться в соответствии с утвержденными ПОДД.

Вывод: технико-эксплуатационное состояние ТСОДД на июль 2018 года в целом удовлетворительное, требуется обновление ТСОДД по действующим нормативным документам.

- Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Проблема безопасности дорожного движения приобрела особую остроту в последнее десятилетие. Эта проблема особенно отличается сложностью и многоплановостью в крупных городах. Можно констатировать несоответствие существующей дорожно-транспортной инфраструктуры современным потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении. Масштаб дорожно-транспортного травматизма угрожает национальной безопасности России, а также наносит значительный ущерб экономике, составляющий ежегодно около 2,5% ВВП страны. Более четверти от числа погибших в ДТП составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет). Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Дети страдают в каждом десятом происшествии. Самой многочисленной и уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За последние семь лет численность пешеходов, погибших в ДТП, увеличилась на треть.

Определяющую роль в ситуации с аварийностью играет человеческий фактор. Около 70-80% всех ДТП связано с нарушением правил дорожного движения (ПДД) водителями транспортных средств. Основными причинами совершения нарушений в области дорожного движения являются низкий общий уровень правосознания, отсутствие адекватного понимания участниками движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

За период с 2015 по 2017 годы на территории городского округа «Ухта» наблюдается сохранение общего числа ДТП и пострадавших в них людей. За этот период общее количество пострадавших (включая погибших) составило 130 в 2015 г. и 135 в 2017 г. Сохранение количества ДТП и тяжести их последствий увеличением численности автопарка и ростом средней скорости движения при реализации мероприятий по повышению безопасности движения и регулирования скоростного режима.

Динамика ДТП с пострадавшими и погибшими в Ухтинском районе представлена в таблице 7 и на рисунке 14.

- Таблица 7. Динамика структуры ДТП

| Показатель | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего ДТП | 70 | 63 | 70 |
| Количество пострадавших, чел. (без учета летальных случаев) | 111 | 96 | 121 |
| Количество летальных случаев, чел. | 19 | 4 | 14 |

- Рис.14. Структура ДТП с пострадавшими за 2015 – 2017 г.г.

Динамика основных показателей аварийности за рассматриваемый период приведена в таблице 8. Структура ДТП за 2015г.-2017г. представлена на рисунках 15 - 17.

- Таблица 8. Динамика структуры ДТП

| Тип ДТП | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего ДТП | 70 | 63 | 70 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Столкновений | 29 | 16 | 32 |
| 2. Опрокидываний | 9 | 19 | 18 |
| 3. Наездов на стоящие ТС | 4 | 6 | 1 |
| 4. Наездов на препятствия | 4 | 2 | 3 |
| 5. Наездов на пешеходов | 17 | 17 | 11 |
| 6. Наездов на велосипедиста | 1 | 1 | 1 |
| 7. Падение пассажира | 1 | 1 | 2 |
| 8. Иных видов происшествий | 5 | 1 | 2 |

- Рис.15 Структура ДТП за 2015г.

- Рис.16 Структура ДТП за 2016г.

- Рис.17 Структура ДТП за 2017г.

Согласно приведенным данным, основными (более 55% от всех ДТП) видами дорожно-транспортных происшествий на территории МОГО «Ухта» являются столкновения и опрокидывания транспортных средств. Это связано с нарушениями скоростного режима и правил обгона.

Основной причиной аварийности на территории Ухтинского района являются ДТП по вине водителей, связанных с неправильным выбором ими скорости, т.е. несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, в результате чего водители не справляются с управлением ТС и выезжают на полосу встречного движения или съезжают в кювет.

Кроме того, причиной ДТП также становится несоответствие нормативам состояния, оборудования и эксплуатации дорог и улиц района. Так, в 2017 г. выдано 204 предписаний должностным лицам на устранение выявленных недостатков.

Также значительную долю ДТП занимают наезды на пешеходов (16 % в 2017 г.).  При этом по вине водителей в 2017 г. произошло 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека и по вине пешеходов – 6 ДТП, в которых пострадало 5 и один человек погиб.  Среди ДТП, произошедших по вине пешеходов, подавляющее большинство составляют нарушения, связанные с переходом через проезжую часть в неустановленном месте. Половина нарушений правил пешеходами совершена в нетрезвом состоянии.

Доля остальных видов ДТП незначительна.

Основными факторами, определяющими причины возникновения ДТП являются:

невыполнение (пренебрежение) со стороны участников движения требований ПДД;

недостаточное развитие автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД.

Анализ аварийности в границах разработки КСОДД МОГО «Ухта» позволяет сделать следующие выводы:

Наиболее распространенными видами ДТП с пострадавшими являются столкновение и опрокидывание транспортных средств. В 2017г. наблюдается увеличение количества данного вида ДТП по сравнению с 2016г. после снижения по сравнению с 2015 г. Это можно объяснить ростом уровня автомобилизации и количества водителей, а также снижением контроля за дорожным движением со стороны ГИБДД;

С 2015г. наблюдается устойчивое снижение количества наездов на пешеходов (на 35% по сравнению с 2015г.), что объясняется повышением ответственности пешеходов, а также профилактическими мероприятиями, направленными на повышение безопасности пешеходов на автодорогах, в том числе на неосвещенных участках.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Генеральный план МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №226;

Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта»;

Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»

ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»

ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»

ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»

ГОСТ Р 51256-2018. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»

ГОСТ Р 52606-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»

ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог

ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст)ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: Учеб. для ВУЗов.– 5-е изд., перераб. и доп. – М: Транспорт, 2001