Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 22 ноября 2018 г. № 2505

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

муниципального образования городского округа «Ухта»

Этап №3

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» НА ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРИОДЫ

Ухта  2018

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ухта  2018

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...3

1. Разработка мероприятий по развитию дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)…………………………………………….5

1.1 Мероприятия по развитию УДС и организации движения легкового и

грузового транспорта………………………………………………………………..............................6

1.1.1 Реконструктивно-планировочные мероприятия………………………………………………..6

1.1.2 Организационные мероприятия………………………………………………………………….8

1.1.3 Мероприятия по организации движения грузового транспорта………………………………9

1.2 Мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования…………………10

1.3 Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения……………..10

1.4 Мероприятия по совершенствованию пешеходного и велосипедного движения……………..13

1.5 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения

маломобильных групп населения……………………………………………………………………..16

1.6 Мероприятия по повышению безопасности движения

(локальные мероприятия по ликвидации очагов аварийности)……………………………………..18

1.7 Мероприятия по развитию и регулированию парковочного пространства…………………….19

2. Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы

и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории МОГО «Ухта»

с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков и распределением ответственности

за реализацию указанных мероприятий……………………………………………………………...20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………………23

СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| а/д | - | автомобильная дорога |
| --- | --- | --- |
| АИП | - | адресная инвестиционная программа |
| АСУДД | - | автоматизированная система управления дорожным движением |
| БДД | - | безопасность дорожного движения |
| м.о. | - | муниципальный округ |
| г.п. | - | городское поселение |
| ГП | - | государственная программа |
| НГПТ | - | наземный городской пассажирский транспорт |
| ДТП | - | дорожно-транспортное происшествие |
| ж/д | - | железная дорога |
| КСОДД | - | Комплексная схема организации дорожного движения |
| НИР | - | Научно-исследовательская работа |
| ОДД | - | организация дорожного движения |
| п.г.т. | - | поселок городского типа |
| ПДД | - | правила дорожного движения |
| ПКРТИ | - | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| РТК | - | региональные транспортные коридоры |
| СО | - | светофорный объект |
| СТП | - | схема территориального планирования |
| ТОП | - | транспорт общего пользования |
| ТП | - | транспортный поток |
| ТПУ | - | транспортно-пересадочный узел |
| ТРК | - | торгово-развлекательный комплекс |
| ТС | - | транспортное средство |
| ТСОДД | - | технические средства организации дорожного движения |
| ТЦ | - | торговый центр |
| УДС | - | улично-дорожная сеть |
| УДС | - | улично-дорожная сеть |

Разработка мероприятий по развитию дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)

Основной целью разработки мероприятий по развитию УДМ, реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движения и пропускную способность на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет).

С целью разработки оптимального варианта развития КСОДД был определен укрупненный перечень мероприятий, оказывающих основное влияние на эффективность и стоимость реализации КСОДД.

Комплекс включает следующие мероприятия:

мероприятия по развитию улично-дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта, в том числе:

реконструктивно-планировочные мероприятия;

организационные мероприятия;

мероприятия по организации движения легкового и грузового транспорта;

разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок, в том числе:

реорганизация маршрутной сети внутри муниципального пассажирского транспорта;

оптимизация расписания и подвижного состава на внутримуниципальных маршрутах пассажирского транспорта в соответствии с распределением транспортного спроса на услуги пассажирского транспорта;

развитие сети межмуниципальных маршрутов автомобильного пассажирского транспорта;

внедрение системы информирования пассажиров на внутри муниципальных маршрутах и остановочных пунктах пассажирского транспорта;

обустройство и строительство пассажирского транспорта остановочных пунктов пассажирского транспорта, заездных карманов, разворотных площадок и площадок отстоя для межмуниципального автомобильного пассажирского транспорта;

обеспечение приоритета проезда маршрутного пассажирского транспорта;

разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения;

разработка мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, в том числе:

повышение видимости наземных пешеходных переходов посредством оборудования современными техническими средствами;

повышение видимости технических средств организации дорожного движения (барьеров, ограждений, сигнальных столбиков и т.д.);

обустройство пешеходных ограждений, искусственных неровностей и др. вблизи учебных заведений;

установка комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

разработка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта.

Реконструктивно-планировочные мероприятия

Улично-дорожная сеть города Ухты представлена магистралями общегородского значения регулируемого движения. Каркасом улично-дорожной сети являются магистрали городского значения, воспринимающие основные транзитные и местные потоки автотранспорта. Районные улицы выполняют функции связи в отдельных планировочных районах и перераспределяют потоки на более мелкую местную сеть. Улицы и дороги определенного класса выполняют отведенную им функцию, поэтому ширина улицы в красных линиях задается в зависимости от её класса и назначения.

Информация о протяженности улично – дорожной сети представлена в таблице 1.

Таблица 1

Общие данные по улично – дорожной сети МОГО «Ухта»

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Данные на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность уличной сети | км | 120,82 |

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих реконструкции, капитального ремонта и ремонта. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

УДС городского округа представляет собой разобщенную незамкнутую сеть дорог и подъездов, а основная транспортная нагрузка приходится на региональные дороги. При этом загрузка дорог местного значения дорожным движением не является критической и, как показывает транспортное моделирование, сохранение приемлемого уровня загрузки может быть достигнуто без значительных реконструкционных изменений. Также не требуется строительство новых магистралей. Затруднения движения возникают только на перекрестках при съезде и выезде на дороги регионального значения.

В рамках КСОДД рассмотрены и учтены реконструктивно-планировочные мероприятия в основных транспортных узлах. На менее загруженных участках улично-дорожной сети в рассматриваемой перспективе безопасное дорожное движение должно обеспечиваться за счет содержания и эксплуатации дороги и дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии.

Проект КСОДД предусматривает:

устройство недостающего наружного освещения в городе и поселках;

устройство светофорного объекта на перекрестках автодорог «Ухта – «Дальний» - «Озерный - Ветлосян»;

строительство объездной дороги с дорожной развязкой и электроосвещением;

устройство тротуаров в микрорайонах и населенных пунктах.

Схемы предлагаемых мероприятий представлены на рисунке 1.

Реконструктивно-планировочные мероприятия городского округа Ухта

Предложения по категорированию дорог и улиц

Все улицы и дороги, относящиеся к МОГО «Ухта» могут быть разделены на категории в соответствии с действующими нормативными документами. В настоящее время категории улиц городских округов устанавливаются СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», категории автомобильных дорог устанавливаются СП 34.13330.2012 и, для дорог с низкой интенсивностью движения, СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

В соответствии с данными нормами улицы и дороги Ухтинского района могут быть разделены на следующие категории:

Автодороги общего пользования:

III категории

IV категории (IVA-р, IVБ-р, IVА-п, IVБ-п)

V категории (VА, VБ)

- Улицы и дороги городского округа:

основные улицы городского округа;

местные улицы;

местные дороги;

проезды

Изменение категории дороги или улицы возможно в рамках реконструкции. (Уточнение категории в соответствии с классификацией СП 243.1326000.2015 может быть выполнено номенклатурно, без строительных работ)

Организационные мероприятия

В ходе разработки КСОДД рассмотрена реализация следующих организационных (сетевых) мероприятий по ОДД:

мероприятия по оптимизации скоростного режима движения ТС (входят в комплекс мероприятий по ликвидации очагов аварийности);

мероприятия по организации движения грузового автотранспорта;

локальные мероприятия в транспортных узлах, направленные на увеличение пропускной способности, реализуемые в комплексе с мероприятиями, направленными на повышение общей безопасности движения автотранспорта и пешеходов;

мероприятия по введению (ликвидации) одностороннего движения автотранспорта;

мероприятия по ограничению стоянки и остановки автотранспортных средств.

Ниже представлены сетевые организационные мероприятия, предусмотренные КСОДД.

Мероприятия по оптимизации скоростного режима движения транспортных средств

В Ухтинском районе в настоящее время скоростной режим отрегулирован в достаточной степени. В границах города скорость ограничена 40 км/ч. На остальных участках скорость ограничена в соответствии c общими правилами дорожного движения.

Значимым аспектом обеспечения безопасности дорожного движения является обеспечения контроля соблюдения ограничений. Наиболее эффективным средством являются камеры видеофиксации нарушений скоростного режима, позволяющие контролировать, а также обеспечивать наказания нарушителей. Для обеспечения соблюдения предлагаемых ограничений скоростного режима в рамках КСОДД предлагается установка камер на следующих участках улично-дорожной сети.

Мероприятия по введению светофорного регулирования.

В настоящее время на улично-дорожной сети городского округа действует 23 светофорных объекта.

В краткосрочной перспективе рассмотрено устройство светофорного регулирования на пересечении автодорог «Ухта – «Дальний» - «Озерный - Ветлосян».

В КСОДД рассмотрена возможность создания автоматической системы управления дорожным движением. С учетом прогнозируемых изменений интенсивности движения в рассматриваемой перспективе и отсутствия значительного количества регулируемых перекрестков на дорогах муниципального района создание АСУДД нецелесообразно.

Мероприятия по организации движения грузового транспорта

В МОГО «Ухта» движение грузового транспорта осуществляется в основном по местным автодорогам, что связано с географическим положением. Также географическое положение населенных пунктов (как правило, в стороне от магистральных дорог) исключает необходимость организации или ограничений транзитного грузового движения. Транзитное движение осуществляется по автодороге «Сыктывкар – Ухта – Печора – Нарьян-Мар», необходимость проезда грузового транспорта возникает только в связи с необходимостью разового обслуживания предприятий, доставки крупногабаритных грузов, работы коммунальных служб, строительства и ремонта. Доставка основной части грузов осуществляется грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (типа «Газель») и легковыми автомобилями.

При этом существует необходимость движения отдельных единиц грузового транспорта – коммунальные службы, строительство, доставка крупногабаритных грузов. Для обеспечения проезда грузового транспорта необходима разработка регламента (на уровне актов муниципального образования) пропускной системы, предусматривающей выдачу пропусков на въезд в зону запрета. Пропуска могут оформляться на основании предоставляемых документов обоснования необходимости проезда как на длительный срок (год, полгода), так и краткосрочно, вплоть до разовых пропусков.

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования

Пассажирские перевозки по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта» осуществляют два перевозчика ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» и ООО «Транспортная группа «Доверие» на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, объектами закупок которых являлись «Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта».  В настоящее время маршрутная сеть МОГО «Ухта» состоит из 21 муниципального маршрута, из них  5 – маршрутов пригородного сообщения, 3 – дачных маршрута и 13 – маршрутов городского сообщения.

Обслуживание маршрутов небольшой протяженности (№1, №2, №7, №11, №12, №19) обеспечивается автобусами малого класса. Интервал движения составляет 6-8 минут в утренние и вечерние часы, и 12-20 минут в дневные часы.

Обслуживание маршрутов №№5,104,112 осуществляется автобусами большого класса в количестве 15 шт. Интервал в движении – 10-12 минут.

Автобусное сообщение в целом обеспечивает потребности городского округа в общественном транспорте и развитие маршрутной сети в рассматриваемой перспективе не предусмотрено. Проведенное обследование выявило низкую наполняемость подвижного состава.

В рамках КСОДД предлагается обеспечение функционирования системы общественного пассажирского транспорта при выполнении обустройства автобусных остановок в соответствии с действующими нормативными требованиями (обеспечение недостающими павильонами, посадочными площадками, заездными карманами), обновления подвижного состава.

В целом система пассажирского транспорта в Ухтинском районе удовлетворяет потребностям населения в настоящее время и в рассматриваемой перспективе с учетом описанных изменений. Функционирование обеспечивается нормативным состоянием подвижного состава, остановочных пунктов и улично-дорожной сети в целом.

Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения

В систему информационного обеспечения входят следующие компоненты:

система сбора и анализа информации о текущей транспортной ситуации, действующая в режиме реального времени;

единая общегородская база данных о системе организации движения всех видов транспорта;

система маршрутного ориентирования в центральной части города;

система информирования участников движения о текущем состоянии транспортной системы (перекрытых участках улично-дорожной сети, изменениях в маршрутах движения общественного транспорта, рекомендуемых маршрутах объезда)

Сбор и анализ информации о текущей транспортной ситуации может осуществляться на основе данных, получаемых от уличных камер наблюдения, транспортных детекторов, в том числе входящих в АСУДД, навигационных систем общественного транспорта и др.

С учетом загрузки улично-дорожной сети в краткосрочной и среднесрочной перспективе развитие такой системы не рассматривалось. В долгосрочной перспективе система сбора и анализа информации о дорожном движении может быть разработана на основе АСУДД адаптивного типа.

Маршрутное ориентирование — это определенная система передачи информации участникам дорожного движения об их нахождении и направлении движения по выбранному маршруту при помощи дорожных знаков индивидуального проектирования в сочетании с дорожной разметкой. Обязательным элементом системы маршрутного ориентирования в городах является читаемое обозначение каждой улицы, проезда, переулка и номеров домов.

Схемы маршрутного ориентирования предназначены для своевременного определения участниками дорожного движения своего местонахождения и направления движения по выбранному маршруту.

К знакам маршрутного ориентирования (ЗМО) относятся информационные щиты, указатели, таблички, схемы. ЗМО подразделяются на 4 уровня:

- Источники информации (ЗМО) 4-го уровня (адресные) – наименование улиц или информационных объектов, размещаются непосредственно у объекта – исполнительная информация и на последнем перекрестке на маршруте движения к объекту, где происходит изменение маршрута.

Источники информации (ЗМО) 3-го уровня (магистральные) – предварительная информация о направлении движения к магистральной УДС, размещаются на местной УДС – по маршруту движения от информационного объекта к ближайшей магистральной улице общегородского или районного значения. Источники информации целесообразно устанавливать перед всеми перекрестками, где необходимо выполнить поворот на другую улицу или где осуществляется переключение маршрута с главной дороги на второстепенную; на магистральной УДС – перед всеми перекрестками, на которых имеется пересечение или разветвление общегородских маршрутов движения.

Источники информации (ЗМО) 2-го уровня (зональные) целесообразно размещать вдоль основного общегородского маршрута движения к данной зоне и в местах примыкания к этому маршруту других маршрутов движения по УДС.

Источники информации (ЗМО) 1-го уровня (межрегиональные), информирует водителей ТС о направлениях движения к внегородским объектам (например, к другим дорогам), должны выводить их, начиная с магистральных улиц районного значения, на маршруты движения к информационным объектам.

В КСОДД МОГО «Ухта» рассмотрены ЗМО 2-го,3-го и 4-го уровней. В настоящее время в соответствии с действующими Проектами организации дорожного движения (ПОДД) должны быть установлены дорожные знаки 6.10.1 «Указатель направлений», 6.10.2 «Указатели направления», обеспечивающие маршрутное ориентирование на улично-дорожной сети района.

При соблюдении требований ПОДД и содержании дорожных знаков в нормативном состоянии маршрутное ориентирование будет обеспечено, и разработка дополнительных мероприятий не требуется.

Еще одним аспектом информирования участников движения является установка табло прибытия подвижного состава общественного транспорта на всех ключевых остановках ТОП. Табло прибытия ТОП – это устройство для оповещения пассажиров на остановочном пункте о времени прибытия автобуса.

Принцип работы информационных табло: на борту каждого маршрутного транспортного средства установлена спутниковая система GPS/ГЛОНАСС, которая извещает о месте нахождения транспорта. Информация передается на сервер, где обрабатывается и анализируется, и уже оттуда данные будут транслироваться на экраны, установленные на остановках.

Каждое информационное табло состоит из солнечной батареи, аккумулятора, управляющего блока, узла индикации и радиоприёмника. Запасённая энергия позволяет устройству работать достаточно долгое время при отсутствии света (батарея может питаться и от искусственного освещения). Пример информационного табло представлен на рисунке 5.

Информационное табло прибытия ТОП

С учетом количества маршрутов и интенсивности автобусного движения, КСОДД предполагает оборудование основных остановок в сельских поселениях информационными табло в долгосрочной перспективе.

Мероприятия по совершенствованию пешеходного и велосипедного движения

К мероприятиям по обеспечению пешеходного движения можно отнести два основных направления – устройство тротуаров и пешеходных дорожек, а также устройство пешеходных переходов.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства» в населенных пунктах улицы и дороги должны иметь тротуары или пешеходные дорожки для движения пешеходов.

Пешеходные переходы обустраиваются согласно ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования».

В настоящее время организация пешеходных переходов в МОГО «Ухта» находится на достаточно высоком уровне – существующие переходы достаточно оборудованы дорожными знаками и разметкой в соответствии с требованиями действующих нормативов.

В рамках разработки КСОДД дополнительно предусмотрены следующие мероприятия, направленные в первую очередь на повышение безопасности пешеходных переходов:

оборудование пешеходных переходов знаками и разметкой в соответствии с нормативными требованиями

устройство приподнятых над проезжей частью пешеходных переходов (см. рис.3)

оборудование пешеходных переходов светофорами Т7

Пример обустройства пешеходного перехода, приподнятого над проезжей частью

Обязательным условием безопасности пешеходных переходов является обеспечение нормативного освещения. В соответствии с действующими нормами освещенность пешеходного перехода должна быть в 1,3 раза больше средней освещенности прилегающего участка улицы (проезжей части), а на неосвещенных дорогах не менее 10 лк.

Велосипедное движение.

В настоящее время велосипедное движение на территории МОГО «Ухта» не организовано. Отсутствуют велодорожки, велополосы. Движение осуществляется по проезжей части и тротуарам в соответствии с общими правилами дорожного движения.

Развитие сети веломаршрутов следует начинать с создания замкнутых маршрутов внутри городского округа. Проектирование и строительство велодорожек

При проектировании велоинфраструктуры следует учитывать возможность размещения велодорожек в плане и продольном профиле.

Веломаршруты рекомендуется прокладывать по кратчайшему пути. Не следует размещать велосипедные дорожки с проезжей частью при наличии длинных не регулируемых перегонов, позволяющих водителям нарушать правила дорожного движения и увеличивать скоростной режим.

Особенно внимательно следует разрабатывать пересечения в одном уровне. В связи с тем, что до настоящего момента организация движения (разметка, знаки) на перекрестках при пересечении автомобильного и велосипедного транспорта отсутствует, то потребуется время для адаптации водителей к разметке, обозначающей пересечение проезжей части велосипедной дорожкой.

При проектировании транспортной инфраструктуры в поперечном профиле не учитывалась необходимость размещения велосипедных полос или дорожек, в связи с этим, необходимо изыскивать дополнительные места их расположения. При этом следует учитывать, что ширина проезжей части и тротуара не может быть меньше нормативной.

При разработке основных планировочных и конструктивных решений организации велосипедного движения целью является создание максимально комфортных и безопасных условий движения велосипедистов. Основным документом, в соответствии с которым необходимо вести проектирование велосипедных дорожек, является СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»

При наличии возможности, маршруты следует прокладывать по обособленным двухсторонним велодорожкам. В некоторых случаях они могут дублироваться на каждой стороне улиц или дополняться одной односторонней велодорожкой. На участках, где разместить двухсторонние велодорожки не представляется возможным, в зависимости от поперечного профиля, интенсивности движения автомобилей и прочих факторов, могут проектироваться обособленные односторонние велодорожки с каждой стороны улицы, велополосы по краям проезжей части и их сочетания. Если организация перечисленных вариантов в существующих условиях невозможна, то предполагается движение согласно Правилам дорожного движения (по краю проезжей части). В сложившейся стесненной жилой застройке допустимо проектирование велодорожек с минимальными геометрическими параметрами, применимых для стесненных условий.

При строительстве новых жилых районов необходимо на этапе проектирования предусмотреть строительство велотранспортной инфраструктуры для создания более разветвленной сети велодорожек.

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения маломобильных групп населения

Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) — это, прежде всего, сочетание требований и условий к городскому дизайну, инфраструктуре объектов и транспорта, которые позволяют инвалидам свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую информацию для осуществления комфортной жизнедеятельности. К маломобильным группам населения относятся не только люди с ограниченными возможностями, но и пенсионеры, беременные женщины, родители с детскими колясками и другие люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении. Как правило, МГН движутся по одним и тем же маршрутам, им трудно пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной инфраструктуры оснащены безбарьерным входом. Важным направлением в работе с данной категорией людей является обеспечение им доступности социально значимых объектов — жилых домов, государственных и образовательных учреждений, больниц и т. д. Безбарьерная среда в современной инфраструктуре — это здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий. Помимо всего прочего, важным этапом создания максимальной доступности социальных объектов является их грамотное и комплексное оборудование вспомогательными средствами для людей с ограниченными возможностями. Стартовавшая в 2011 году реализация Программы «Доступная среда» призвана восполнить пробелы в планировании общественного пространства, адаптировав его для всех без исключения категорий граждан.

На текущий момент улично-дорожная сеть МОГО «Ухта» приспособлена для комфортных условий передвижения МГН по улицам – отсутствуют тротуары на значительной части дорог, отсутствуют тактильные знаки на пешеходных путях, сопряжения тротуаров с проезжей частью на пешеходных переходах имеют превышения более нормативных, существующие тротуары частично не отвечают нормам ровности, ширины, уклонов, находятся в неудовлетворительном состоянии. Для улучшения качества жизни МГН необходимо реализовать комплекс мер, которые помогут людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными жителями города. К таким мерам относятся:

Строительство и реконструкция тротуаров для беспрепятственного передвижения МГН.;

Существующих тротуары при сопряжении с проезжей частью необходимо обустроить тактильными плитками.

Весь общественный транспорт следует заменить на низкопольный, причем средняя дверь должны быть обязательно оборудована пандусом, остановочные пункты необходимо расположить на уровне пола общественного транспорта;

Все социальные объекты инфраструктуры необходимо оборудовать пандусом или лифтами для беспрепятственного входа МГН;

Парковочные пространства должны быть оснащены специальными местами для инвалидов.

Проектные решения по реконструкции тротуаров

Пешеходные пути (тротуары, дорожки и пр.) устраиваются согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 метров. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 метров. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0-1,8 метров для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный – 2 %. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5 %) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5 %), около здания - не более 1:12 (8 %), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 метра. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 метра. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 метров.

Тактильная плитка

Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах пешеходных переходов через проезжую часть улиц и при пересечении внутриквартальных съездов, на пути следования по тротуарам, перед препятствиями (стойками, опорами, рекламными конструкциями, деревьями и др.), а также на посадочных площадках остановочных пунктов.

Поверхность указателей должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально. Пример применения тактильной плитки показан на рисунке 4.

Пример укладки тактильной плитки для обозначения пешеходного перехода

Мероприятия по повышению безопасности движения (локальные мероприятия по ликвидации очагов аварийности)

Основными критериями определения объектов улично-дорожной сети, требующих реализации мероприятий по повышению безопасности и улучшению условий движения являются:

Статистические данные по аварийности;

Анализ существующих условий движения автотранспорта.

Согласно анализу сведений о дорожно-транспортных происшествиях на территории района основное количество ДТП происходит на автодорогах федерального и регионального подчинения. При этом наибольшая часть связана с несоблюдением скоростного режима и неправильным выбором скорости в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна.

На дорогах, относящихся к муниципальному району, основная часть ДТП связана с наездами на пешеходов. При этом явных очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Таким образом, в качестве мероприятий по снижению аварийности на дорогах МОГО «Ухта» можно рассматривать улучшение условий пешеходного движения.

Мероприятия, обеспечивающие повышение безопасности дорожного движения, предусматривают:

Строительство внеуличных пешеходных переходов;

Организацию пешеходных переходов, в том числе регулируемых;

Установку пешеходных ограждений;

Установку ограждений на разделительных элементах;

Установку искусственных неровностей («лежачих полицейских», приподнятых пешеходных переходов и обустройство шумовых полос)

На стадии проектирования необходимо проведение более детальной проработки с внесением возможных изменений и дополнений в предлагаемые в настоящей работе локальные мероприятия.

Адресный перечень предлагаемых локальных мероприятий представлен в сводной таблице 2.

- Таблица 2. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на дорогах МОГО «Ухта».

| № п/п | Адрес | Предлагаемые мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство светофорного объекта на пересечении автодорог «Ухта – «Дальний» - «Озерный - Ветлосян | Устройство светофорного регулирования, пешеходных переходов. Установка знаков, нанесение разметки. | 2019– 2023 |
| 2 | Строительство светофорного объекта на ул. Октябрьская, д.23 | Устройство светофорного регулирования, пешеходных переходов. Установка знаков, нанесение разметки. | 2019 – 2023 |
| 3 | пст. Веселый Кут, с. Кедвавом, д. Кэмдин, пгт. Водный, пгт. Боровой | Оборудование автобусных остановок в населенных пунктах МОГО «Ухта» | 2019 – 2023 |
| 4 | Пр. Космонавтов, ул. Сенюкова, пр. Ленина, пр. Зерюнова, ул. Интернациональная | Оборудование пешеходных переходов Г-образными опорами | 2019 – 2023 |
| 5 | мкр. УРМЗ, мкр. Дальний | Строительство тротуаров | 2019 – 2023 |
| 6 | Город Ухта | Строительство автодороги | 2019 - 2023 |
| 7 | Город Ухта, автодорога Ухта – «Дальний» | Обустройство линии электроосвещения на автодороге | 2019 - 2023 |
| 8 | пст. Веселый Кут | Устройство наружного освещения | 2019 - 2023 |

Мероприятия по развитию и регулированию парковочного пространства

В населенных пунктах МОГО «Ухта» по результатам натурного обследования мест скопления транспорта, требующих организации специального парковочного пространства, а также несанкционированных парковочных мест на улично-дорожной сети не выявлено. Парковка транспортных средств осуществляется в основном на придомовых территориях, а также на прилегающей территории мест притяжения интересов населения (магазинов, предприятий и т.п.). Парковочные места удовлетворяют транспортному спросу населения. Можно сделать вывод об отсутствии необходимости в рассматриваемой перспективе строительства новых парковочных площадок, а также регулировании существующих парковочных мест.

Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории МОГО «Ухта» с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков и распределением ответственности за реализацию указанных мероприятий

Сводная программа мероприятий по совершенствованию организации движения на улично-дорожной сети учитывает:

Сроки, необходимые для реализации каждого предлагаемого мероприятия;

Пространственную (адресную) и временную взаимоувязку предлагаемых в рамках разработки КСОДД мероприятий;

Реализация данных мероприятий предусматривает разработку для них проектной документации. В сводной программе указана ориентировочная стоимость мероприятий с учетом проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) определены в процентном соотношении от стоимости строительно-монтажных работ (СМР). Величина процентного соотношения ПИР к СМР выведена на основе анализа стоимости выполнения проектных работ и стоимости строительства объектов-аналогов.

Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ представлены в таблице 3.

- Таблица 3. Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ, определенные в процентном соотношении от стоимости СМР

| Вид работ | Стоимость проектно-изыскательских работ, % от СМР |
| --- | --- |
| 1. Перепланировка перекрестков и перегонов на улично-дорожной сети | 10-15 |
| 2. Организация парковок на улично-дорожной сети | 10-12 |
| 3. Строительство внеуличных парковок | 8-10 |
| 4. Внесение изменений в схемы организации движения | 25-30 |
| 5. Строительство и реконструкция светофорных постов | 18-23 |
| 6. Оптимизация режимов светофорного регулирования | 80-85 |
| 7. Строительство АСУДД на улично-дорожной сети | 10-15 |

Сводная программа мероприятий по реализации предложений КСОДД представлена в Таблице 4.

- Таблица 4. Программа мероприятий по реализации КСОДД МОГО «Ухта»

| Мероприятия | Адрес | Кол-во | Срок реализации | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация движения маршрутных транспортных средств. |  |  |  |  |
| Реконструкция | Оборудование автобусных остановок в населенных пунктах МОГО «Ухта» | 5 ост. | до 2023г. | 900 |
|  | ИТОГО: |  |  | 900 |
| 2. Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов |  |  |  |  |
| Реконструкция | Оборудование пешеходных переходов Г-образными опорами | 20 | до 2023г. | 2 000 |
| Строительство | Строительство тротуаров в мкр. УРМЗ, Дальний | 2 300 м | до 2023г. | 11 500 |
|  | ИТОГО: |  |  | 13 500 |
| 3. Организация светофорного регулирования |  |  |  |  |
| Строительство | Строительство светофорного объекта на пересечении автодорог «Ухта – «Дальний» - «Озерный - Ветлосян» | 1 объект | до 2023г. | 2 500 |
| Строительство | Строительство светофорного объекта на ул. Октябрьская, д.23 | 1 объект | до 2023г. | 500 |
|  | ИТОГО: |  |  | 3 000 |
| 4. Реконструкция и строительство участков улиц, транспортных узлов |  |  |  |  |
| Строительство | Строительство автодороги | 3 200 м | до 2023г. | 160 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 160 000 |
| 5. Устройство наружного электроосвещения |  |  |  |  |
| Строительство | Обустройство линии электроосвещения на автодороге Ухта – «Дальний» | 3 000 м | до 2023г. | 36 000 |
| Строительство | Устройство наружного освещения в пст. Веселый Кут | 500 м | до 2023г. | 3 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 39 000 |
|  | Итого на период 2019-2023г.г. |  |  | 232 000 |
|  | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ: |  |  | 232 000 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС муниципального образования в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых программ. В результате будет создана транспортная сеть городского округа, способная полностью обеспечить необходимость населения в перемещениях и организовать движение транспорта МОГО «Ухта».

В состав мероприятий вошли такие эффективные мероприятия по ОДД, как:

мероприятия по развитию элементов УДС;

мероприятия по обеспечению пешеходного движения;

мероприятия по ликвидации очагов ДТП;

реконструктивные мероприятия по повышению пропускной способности локальных транспортных узлов;

мероприятия по организации светофорного регулирования;

мероприятия по оптимизации скоростного режима движения ТС.

Разработан комплекс мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения направленный на повышение безопасности как водителей, так и пешеходов.

Реализация предложенного комплекса мер обеспечит устойчивое функционирование транспортной системы МОГО «Ухта» на период до 2029 г.

Следует отметить, что, учитывая современные тенденции изменения транспортной отрасли, появления новых форм мобильности и моделей транспортного поведения и использования автомобильного транспорта, а также глобальных трендов автоматизации становится крайне затруднительным обоснованно строить прогнозы на перспективу более 10 лет. В этой связи рекомендуется пересматривать планы развития транспортной инфраструктуры каждые 3-5 лет.